# Ledningsejerregistrets datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog)

Version:

2.1.0

Dato:

23.01.2025

Omfang:

Dette dokument er et featurekatalog som beskriver udveksling af ledningsoplysninger i LER 2.1. Kataloget indeholder definitionerne og beskrivelserne af de featuretyper (spatiale objekttyper), attributter og associationer, som indgår i modellen. Dette featurekatalog er i overensstemmelse med DS/EN ISO 19110.

Ansvarlig organisation:

Klimadatastyrelsen

Indholdsfortegnelse:

1	Datamodel: LER	3

2	Pakke: Fælles	11

2.1	Føringsrør	11

2.2	Graveforespørgselssvar	15

2.3	Informationsressource	23

2.4	Kontaktprofil	31

2.5	Ledning	34

2.6	LedningEllerLedningstrace	43

2.7	LedningUkendtForsyningsart	52

2.8	Ledningskomponent	54

2.9	Ledningstrace	64

2.10	Rørledning	71

3	Pakke: Afløb og vejafvanding	77

3.1	Afløbskomponent	77

3.2	Afløbsledning	86

4	Pakke: El	90

4.1	Elkomponent	91

4.2	Elledning	96

5	Pakke: Fjernvarme og Fjernkøling	101

5.1	TermiskKomponent	101

5.2	TermiskLedning	104

6	Pakke: Gas	109

6.1	Gaskomponent	109

6.2	Gasledning	113

7	Pakke: Olie	117

7.1	Oliekomponent	117

7.2	Olieledning	118

8	Pakke: Telekommunikation	121

8.1	Telekommunikationskomponent	121

8.2	Telekommunikationsledning	123

9	Pakke: Vand	126

9.1	Vandkomponent	126

9.2	Vandledning	134

10	Pakke: Andet	136

10.1	AndenKomponent	136

10.2	AndenLedning	139

11	Datamodel: Dimensions	146

11.1	LinearDimension	146

12	Datamodel: Annotations	149

12.1	Feature	150

12.2	LinearAnnotation	151

12.3	TextAnnotation	152

# Datamodel: LER

Note:

Datamodellen for udveksling af ledningsoplysninger benyttes til udveksling af informationer om nedgravet infrastruktur, fra ledningsejere til LER-systemet, som svar på en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger.

Restriktionerne i datamodellen er beskrevet i klar tekst og følger følgende konventioner:

1) "... skal ... " indikerer, at noget er påkrævet

2) "... må ikke ..." indikerer, at noget ikke er tilladt

3) "... må kun ..." eller "... må kun ... hvis ..." indikerer, at noget er tilladt i tilfælde af en fremsat betingelse

4) "... må (godt) ..." eller "... kan (godt) ..." indikerer, at noget er tilladt

5) "... behøver ikke at ..." eller "... behøves ikke ..." indikerer, at noget ikke er påkrævet

Referencer:

[buildingSMART] BUILDINGSMART INTERNATIONAL. IFC Formats. [online]. Tilgængelig på: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/

[CBED] CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. information resource. Cambridge Business English Dictionary [online]. Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-12250-4. Tilgængelig på: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information-resource

[DANVA] DANSK VAND- OG SPILDEVANDSFORENING. DANVA Reolen. [online]. Tilgængelig på: https://www.danva.dk/viden/datamodeller/danva-reolen/

[DCMI] DCMI USAGE BOARD. DCMI Metadata Terms [online]. 14 juni 2012. Tilgængelig på: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

[DDO] DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB. Den Danske Ordbog. [online]. Tilgængelig på: http://ordnet.dk/ddo

[DS 475:2012] DS/S-315. DS 475:2012: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Dansk standard. Dansk Standard, 2012.

[DSD] GYLDENDAL. Den Store Danske. [online]. Tilgængelig på: http://denstoredanske.dk

[EID 1690] INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. RFC Errata Report 1690 [online]. 3 april 2010. Tilgængelig på: https://www.rfc-editor.org/errata/eid1690

[GD] DIGITALISERINGSSTYRELSEN. Modelregler for grunddata [online]. Version 1.1. februar 2015. Tilgængelig på: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/grunddata-modelregler.pdf

[GML 3.2.2] PORTELE, Clemens (red.). OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Encoding Standard [online]. Version 3.2.2. Open Geospatial Consortium, 5 december 2016. OGC 07-036r1. Tilgængelig på: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=74183&version=2

[GML SF] VAN DEN BRINK, Linda, PORTELE, Clemens og VRETANOS, Panagiotis A. (red.). Geography Markup Language (GML) simple features profile (with Corrigendum) [online]. Version 2.0. Open Geospatial Consortium, 5 april 2012. OGC 10-100r3. Tilgængelig på: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=42729

[Hay] HAY, David C. Chapter 10: Documents and other Information Resources. In : Enterprise Model Patterns: Describing the World (UML version). Westfield, NJ : Technics Publications, LLC, 2010. ISBN 978-1-935504-05-4.

[IANA] INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY. Media Types. [online]. Tilgængelig på: http://www.iana.org/assignments/media-types/

[IEV] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary. [online]. Tilgængelig på: http://www.electropedia.org/

[INSPIRE] JOINT RESEARCH CENTRE. INSPIRE media-types register. [online]. Tilgængelig på: http://inspire.ec.europa.eu/media-types

[ISO 690:2010] ISO/TC 46/SC 9. ISO 690:2010: Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2010. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:690:ed-3:v1:en

[ISO 5127:2017] ISO/TC 46. ISO 5127:2017: Information and documentation — Foundation and vocabulary [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2017. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5127:ed-2:v1:en

[ISO 14532:2014]  ISO/TC 193. ISO 14532:2014, Natural gas — Vocabulary [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2014. Tilgængelig på:https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:14532:ed-2:v1:en

[ISO 19135-1:2015] ISO/TC 211. ISO 19135-1:2015: Geographic information — Procedures for item registration — Part 1: Fundamentals [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2015. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19135:-1:ed-1:v1:en

[ISO 23093-1:2022] ISO/IEC JTC 1. ISO 23093-1:2022, Information technology — Internet of media things — Part 1: Architecture. International Standard. International Organization for Standardization, 2022. Tilgængelig på: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:23093:-1:ed-2:v1:en

[ITU-T X.667] ITU-T. Rec. ITU-T X.667: Information technology – Procedures for the operation of object identifier registration authorities: Generation of universally unique identifiers and their use in object identifiers [online]. Recommendation. International Telecommunication Union, 2012. Tilgængelig på: http://www.itu.int/rec/T-REC-X.667-201210-I/en

[LER-bekendtgørelsen] Bekendtgørelse om Ledningsejerregistret. BEK nr 1315 af 27/11/2024. Tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1315

[LER-forretningsbegreber] STYRELSEN FOR DATAFORSYING OG EFFEKTIVISERING. Forretningsbegreber for Ledningsejerregistret. 2019.

[LER-loven] Lov om Ledningsejerregistret. 10 maj 2022. LOV nr 564. Tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/564

[MTDT] BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Metadata i danske netpublikationer: Brugervejledning. Biblioteksstyrelsen, 1999. ISBN 87-89147-81-2.

[OGC 99-110] KOTTMAN, Cliff. The OpenGIS™ Abstract Specification. Topic 10: Feature Collections [online]. Version 4.0. Open Geospatial Consortium, 7 april 1999. OGC 99-110. Tilgængelig på: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=897

[RFC 2046] BORENSTEIN, Nathaniel S. og FREED, Ned. RFC 2046: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types [online]. Internet Engineering Task Force, 1996. Tilgængelig på: https://tools.ietf.org/html/rfc2046

[RFC 3986] MASINTER, Larry, BERNERS-LEE, Tim og FIELDING, Roy T. RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax [online]. Internet Engineering Task Force, 2005. Tilgængelig på: https://tools.ietf.org/html/rfc3986

[RFC 4288] FREED, Ned og KLENSIN, John C. RFC 4288: Media Type Specifications and Registration Procedures [online]. Internet Engineering Task Force, 2005. Tilgængelig på: https://tools.ietf.org/html/rfc4288

[UCUM] SCHADOW, Gunther og MCDONALD, Clement J. The Unified Code for Units of Measure [online]. Unified Codes for Units of Measures Organization, Tilgængelig på: http://unitsofmeasure.org/ucum.html

Version:

2.1.0

Subpakke:

Pakke: Fælles

Pakke: Afløb og vejafvanding

Pakke: El

Pakke: Fjernvarme og Fjernkøling

Pakke: Gas

Pakke: Olie

Pakke: Telekommunikation

Pakke: Vand

Pakke: Andet

Diagram(mer):

Figur 1 - Pakkeafhængigheder LER

Figur 2 - Oversigtsdiagram 1 - Graveforespørgselssvarets indhold

Figur 3 - Oversigtsdiagram 2 - Ledningstrace, Ledning og Ledningskomponent og deres indbyrdes relationer

Figur 4 - Oversigtsdiagram 3 - Ledningstrace og Ledning

Figur 5 - Oversigtsdiagram 4 - Ledningens subklasser

Figur 6 - Oversigtsdiagram 5 - Ledningskomponentens subklasser

Figur 7 - Oversigtsdiagram 6 - Forsyningsnetværkstopologi

Figur 8 - Oversigtsdiagram 7 - Ledningstyper

Figur 9 - Oversigtsdiagram 8 - Komponenttyper

Figur 10 - Oversigtsdiagram 9 - Fælles enumerationer og kodelister

# Pakke: Fælles

Note:

Denne pakke indeholder de featuretyper som er relevante for alle forsyningsarter, samt de enumerationer som anvendes af mere end én forsyningsart.

Superpakke:

Datamodel: LER

## Føringsrør

Diagram(mer):

Figur 11 - Kontekstdiagram Føringsrør

Føringsrør Foretrukken term:; føringsrør. Definition:; rør hvori der kan føres en eller flere ledninger. Juridisk kilde:; [LER-loven]. Subtype af:; Rørledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; forsyningsart. Foretrukken term:; forsyningsart. Definition:; forsyningsarten eller -arterne af den ledning eller de ledninger som ligger i føringsrøret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Forsyningsart (Kodeliste). Værdier; afløb; bortledning af vand opsamling og bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. el; elforsyning produktion og distribution af elektricitet. fjernvarme/fjernkøling; fjernvarme eller fjernkøling produktion og distribution af varme eller kulde. gas; gasforsyning indvinding og distribution af gas. olie; olieforsyning indvinding og distribution af olie Note: olie: tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand [DSD] Omfatter bl.a. mineralolie (også kaldt jordolie eller råolie) og vegetabilsk olie. Olie anvendes bl.a. som energikilde, til opvarmning, i kraftværker og som brændstof til biler, fly og skibe [baseret på DSD].. telekommunikation; transmission, emission eller modtagelse af tegn, signaler, skrift, billeder og lyd eller intelligens af enhver art vha. tråd, radio, optiske eller andre elektromagnetiske systemer Kilde: [IEV, ref 701-01-05]. vand; vandforsyning indvinding og distribution af vand Kilde: [DSD].. Maksimumlængde:; 50. Modelleringsnote:; Attributten forsyningsart er deklareret som at værende ordnet. Rækkefølgen af værdierne, når der er flere til stede, er bestemt af vigtigheden af forsyningsarten for føringsrørets karakter. Den primære forsyningsart kommer først.. GML-note:; Den primære forsyningsart kommer først, når der er flere forsyningsarter til stede. Det kan have betydning for, hvordan føringsrør håndteres i LER-kortviseren..

Restriktion: Navn:; geometriVertikaleKoordinaterRestriktion. Udtryk:; En vertikal koordinat i geometrien må ikke være ukendt-værdien på -99 hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering; * den primære forsyningsart er ikke el; * den primære forsyningsart er ikke telekommunikation..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeBetingelse. Udtryk:; Den vejledende dybde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99; * den primære forsyningsart er el eller telekommunikation..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeVoidrestriktion. Udtryk:; Den vejledende dybde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99; * den primære forsyningsart er el eller telekommunikation..

## Graveforespørgselssvar

Diagram(mer):

Figur 12 - Kontekstdiagram Graveforespørgselssvar

Graveforespørgselssvar Foretrukken term:; graveforespørgselssvar. Definition:; svar fra ledningsejer til LER-forretning på anmodning om udlevering af ledningsoplysninger. Note:; Svaret angiver type af graveforespørgselssvar samt de eventuelle ledningsoplysninger, som en ledningsejer har udleveret. I tilfælde hvor ledningsejer ikke har sendt ledningsoplysninger, fremgår i stedet et alternativt svar fx "ingen ledninger i graveområde" eller "udtaget til manuel behandling".. Kilde:; [LER-forretningsbegreber]. Type:; Featuretype. Modelleringsnote:; Er en feature collection, dvs. en samling af features som i sig selv betragtes som en feature, se også [OGC 99-110] og [GML 3.2.2], afsnit 9.. GML-note:; For at en klasse indkodes som en GML feature collection, skal den (1) have tagged value isCollection=true og (2) skal relationerne mellem klassen og de klasser som den indeholder, være en UML-aggregationer eller en UML-kompositioner. Derfor har Graveforespørgselssvar tagged value isCollection=true og er relationerne til Ledningstrace, Ledning, osv. modelleret som aggregeringer [GML 3.2.2]..

Associationsrolle Navn:; bilag. Foretrukken term:; bilag til graveforespørgselssvar. Definition:; informationsressource som vedlægges graveforespørgselssvaret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Informationsressource (Featuretype).

Attribut: Navn:; forventetAfleveringstidspunkt. Foretrukken term:; forventet afleveringstidspunkt for nyt graveforespørgselssvar. Definition:; tidspunkt hvor et nyt graveforespørgselssvar forventes fremsendt af ledningsejer. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DateTime.

Attribut: Navn:; gyldigTil. Foretrukken term:; sidste gyldighedsdato. Definition:; sidste dag hvor noget er gyldigt. Anvendelsesnote:; Angiver den sidste gyldighedsdag for ledningsoplysninger udleveret fra en ledningsejer ved en graveforespørgsel. LER-loven fastsætter ikke en gyldighedsperiode for ledningsoplysninger. Det er dermed ledningsejerne frit for, at angive den sidste dag deres ledningsoplysninger er gyldige.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Date.

Attribut: Navn:; id. Foretrukken term:; identifikator. Accepterede termer:; id, identifikation, nummer. Definition:; sproglig uafhængig rækkefølge af tegn der er egnet til unikt og permanent at identificere det som det er knyttet til. Kilde:; [ISO 19135-1:2015, par. 4.1.5]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 36.

Associationsrolle Navn:; kontaktprofilTilTekniskeSpørgsmål. Foretrukken term:; kontaktprofil til tekniske spørgsmål. Definition:; kontaktprofil der giver adgang til kontaktoplysninger på nogen man kan kontakte for at få svar på tekniske spørgsmål. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Kontaktprofil (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; ledning. Foretrukken term:; ledning i graveforespørgselssvar. Definition:; ledning som er en del af graveforespørgselssvaret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Ledning (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; ledningskomponent. Foretrukken term:; komponent i graveforespørgselssvar. Definition:; komponent som er en del af graveforespørgselssvaret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Ledningskomponent (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; ledningstrace. Foretrukken term:; ledningstrace i graveforespørgselssvar. Definition:; ledningstrace som er en del af graveforespørgselssvaret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Ledningstrace (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; lineærMålsætning. Foretrukken term:; lineær målsætning i graveforespørgselssvar. Definition:; lineær målsætning som er en del af graveforespørgselssvaret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; LinearDimension (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; linjeannotation. Foretrukken term:; linjeannotation i graveforespørgselssvar. Definition:; linjeannotation som er en del af graveforespørgselssvaret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; LinearAnnotation (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; tekstannotation. Foretrukken term:; tekstannotation i graveforespørgselssvar. Definition:; tekstannotation som er en del af graveforespørgselssvaret. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; TextAnnotation (Featuretype).

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type af graveforespørgselssvar. Definition:; kategori af graveforespørgselssvar. Note:; Bruges af ledningsejeren til at angive begrundelse for den måde en given graveforespørgsel er besvaret på.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Graveforespørgselssvartype (Enumeration). Værdier; ingen ledninger i graveområde; ledningsejer har ingen ledninger i det angivne graveområde Note: Ledningsejeren benytter denne kategori til at bekræfte at denne ikke har ledninger i graveområdet. Kilde: LER-forretning. ledningsoplysninger udleveres ikke; ledningsejer har valgt ikke at udlevere ledningsoplysninger Note: Ledningsejeren har ledninger i området, men ønsker ikke at oplyse om disse. Dette vil som oftest begrundes med sikkerhedshensyn. Kilde: LER-forretning. ledningsoplysninger udleveret; ledningsejer har udleveret ledningsoplysninger Note: Denne kategori benyttes samtidige med at ledningsejeren udleverer ledningsoplysninger. Kilde: LER-forretning. udtaget til manuel behandling; ledningsejer foretager en manuel vurdering af den specifikke graveforespørgsel Kilde: LER-forretning. udtaget til påvisning - ledningsoplysninger udleveres ikke; ledningsejer ønsker at uddybe placeringen og/eller andre forhold ved ledningen - som udgangspunkt ved fysisk tilstedeværelse - og udleverer ikke ledningsoplysninger Note: Benyttes ofte ved gas- og elledninger med høj fareklasse. Kilde: LER-forretning. udtaget til påvisning - ledningsoplysninger udleveret; ledningsejer ønsker at uddybe placeringen og/eller andre forhold ved ledningen - som udgangspunkt ved fysisk tilstedeværelse - og udleverer ledningsoplysninger Note: Benyttes ofte ved gas- og elledninger med høj fareklasse. Kilde: LER-forretning.. Maksimumlængde:; 34.

Attribut: Navn:; typeSupplerendeInfo. Foretrukken term:; supplerende information. Definition:; supplerende oplysninger om graveforespørgselssvaret. Anvendelsesnote:; Andre former for supplerende information end tekst kan også angives i form af et bilag til graveforespørgselssvaret.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString.

Restriktion: Navn:; forventetAfleveringstidspunktBetingelse. Udtryk:; Det forventede afleveringstidspunkt må ikke være angivet hvis typen af graveforespørgselssvaret ikke er "udtaget til manuel behandling". Det forventede afleveringstidspunkt må godt være angivet hvis typen af graveforespørgselssvaret er "udtaget til manuel behandling"..

Restriktion: Navn:; idRestriktion. Udtryk:; id'et skal være en UUID, som defineret i [ITU-T X.667]. Note: Bemærk, at en anbefaling i [ITU-T X.667] er følgende: "It is recommended that the hexadecimal representation used in all human-readable formats be restricted to lower-case letters. Software processing this representation is, however, required to accept both upper and lower case letters"..

Restriktion: Navn:; indholdGM_ObjectSRIDrestriktion. Udtryk:; En featuretype indeholdt i et graveforespørgselssvar skal anvende det sammensatte koordinatreferencesystem med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7416 som koordinatreferencesystemet for attributter der har GM_Object eller en af dets subtyper som typer. Note 1: Koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7416 har som navn "ETRS89 / UTM zone 32N + DVR90 height". Note 2: GM_Object har bl.a. GM_Point, GM_Curve og GM_MultiCurve som subtyper, se også ISO 19107. Note 3: Det betyder, at fx Ledning.geometri og LinearDimension.dimensionLine skal anvende koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7416..

Restriktion: Navn:; indholdKoteSRIDrestriktion. Udtryk:; En featuretype indeholdt i et graveforespørgselssvar skal anvende det vertikale koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5799 som koordinatreferencesystemet for attributter der repræsenterer en kote. Note 1: Koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5799 har som navn "DVR90 height". Note 2: En attribut der repræsenterer en kote har DirectPosition som type. Note 3: Det betyder, at fx Gaskomponent.topkote skal anvende koordinatreferencesystemet med URI http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5799. Note 4: Ukendte vertikale koordinater angives vha. ukendt-værdien på -99. Bemærk at visse objekttyper indeholder en restriktion der ikke tillader at bruge denne værdi..

Restriktion: Navn:; indholdNilReasonRestriktion. Udtryk:; En egenskab af en featuretype indeholdt i graveforespørgselssvaret, indkodet som GML, skal have "unknown" som værdi for XML-attributten med navn "nilReason" hvis egenskaben er void og XML-attributten med navn "nilReason" er angivet. En egenskab af en featuretype indeholdt i graveforespørgselssvaret, indkodet som GML, behøver ikke at have en XML-attribut med navn "nilReason" hvis egenskaben er void. Note: Det betyder, at fx <ler:udvendigDiameter xsi:nil="true" nilReason="withheld" /> ikke er tilladt..

Restriktion: Navn:; typeSupplerendeInfoBetingelse. Udtryk:; Supplerende information om graveforespørgsselsvaret skal være angivet hvis typen af graveforespørgsselsvaret er "ledningsoplysninger udleveres ikke". Supplerende information om graveforespørgsselsvaret må godt være angivet hvis typen af graveforespørgsselsvaret ikke er "ledningsoplysninger udleveres ikke"..

## Informationsressource

Diagram(mer):

Figur 13 - Kontekstdiagram Informationsressource

Figur 14 - Anvendelsesdiagram Informationsressource

Informationsressource Foretrukken term:; informationsressource. Definition:; ressource som indeholder information. Note:; ressource: noget, der kan identificeres [RFC 3986] information: viden der gives videre i en bestemt sammenhæng [DDO]. Anvendelsesnote:; Understøtter udveksling af nødvendige ledningsoplysninger når disse skal sendes med som bilag i et graveforespørgselssvar. Der kan fx være tale om en snittegning, borerapport eller en publikation.. Type:; Featuretype. Oprindelsesnote:; "Information resource" er en almindelig anvendt term på engelsk. Forskellige definitioner eksisterer, f.eks. "asset, record, document, or item in physical or digital form that contributes to human knowledge" [ISO 5127:2017], "any collection of concepts expressed in a form that can be communicated to others" [Hay] og "a piece of information, such an employee record, a customer list, or a financial report, that is valuable to a company or organization" [CBED]. [ISO 690] indeholder ingen definition men giver en ikke-udtømmende liste over hvad en informationsressource kan være: "[...] including but not limited to monographs, serials, contributions, patents, cartographic materials, electronic information resources (including computer software and databases), music, recorded sound, prints, photographs, graphic and audiovisual works, and moving images [...]". Begrebet anvendes også i flere standarder fra ISO 19100-serien (geografisk information), f.eks. i [ISO 19115-1:2014].. Modelleringsnote:; De fleste egenskaber af en informationsressource er beskrevet i [MTDT], som er en beskrivelse på dansk af Dublin Core Metadata Initiative [DCMI], en metadatastandard for beskrivelse af ressourcer.. GML-note:; De fleste egenskaber af en informationsressource der stammer fra Dublin Core-standarden indkodes ved hjælp af Dublin Core XML-skemaet, tilgængeligt på http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd..

Attribut: Navn:; dato. Foretrukken term:; ressourcedato. Definition:; dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen. Eksempel:; 2017, 2017-01, 2017-01-01. Kilde:; [DCMI], [MTDT]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; TM_CalDate. Modelleringsnote:; Datatypen skal kunne rumme både (1) en bestemt dag i en bestemt måned og et bestemt år og (2) en bestemt måned i et bestemt år og (3) et år. Derfor valget for datatypen TM_CalDate fra ISO 19108, som repræsenterer en tidsmæssig position inden for en tidsregning. Date-datatypen fra ISO 19103 kan ikke anvendes her da den repræsenterer en bestemt dag i en bestemt måned og et bestemt år.. GML-note:; Indkodes som dcterms:date..

Attribut: Navn:; forfatter. Foretrukken term:; ressourceforfatter. Definition:; person eller organisation der primært er ansvarlig for det intellektuelle indhold i ressourcen. Eksempel:; Energinet. Kilde:; [DCMI], [MTDT]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 100. GML-note:; Indkodes som dcterms:creator..

Attribut: Navn:; format. Foretrukken term:; ressourceformat. Definition:; ressourcens dataformat. Note:; Anvendes til at identificere software, eventuelt hardware, som måtte være nødvendigt for at fremvise eller håndtere ressourcen.. Kilde:; [DCMI], [MTDT]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; MediaType. Maksimumlængde:; 7. GML-note:; Indkodes ikke som dcterms:format men følger de almindelige UML-til-GML-regler..

Attribut: Navn:; geometri. Foretrukken term:; geometri. Definition:; geografisk placering. Anvendelsesnote:; Tillader, at bestemte informationsressourcer, fx snittegninger, kan visualiseres på et kort uden at være tilknyttet et andet geografisk objekt.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; GM_Object.

Attribut: Navn:; id. Foretrukken term:; identifikator. Accepterede termer:; id, identifikation, nummer. Definition:; sproglig uafhængig rækkefølge af tegn der er egnet til unikt og permanent at identificere det som det er knyttet til. Anvendelsesnote:; En publikation kan have et ISBN-nummer, en rapport kan have et rapportnummer, osv.. Kilde:; [ISO 19135-1:2015, par. 4.1.5]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 36. Oprindelsesnote:; Svarer til ”identifikator” som beskrevet i [MTDT]. Definitionen fra [ISO 19135-1:2015] vurderes til at være mere præcist og anvendes også andre steder i denne datamodel, så af hensyn til ensartetheden indenfor denne datamodel bruges definitionen fra [ISO 19135-1:2015].. GML-note:; Indkodes som dcterms:identifier..

Attribut: Navn:; sti. Foretrukken term:; ressourcestinavn. Definition:; navn der entydigt angiver hvor i et filsystem et eksemplar af ressourcen befinder sig. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; URI.

Attribut: Navn:; titel. Foretrukken term:; ressourcetitel. Definition:; navnet på ressourcen. Note:; Som regel givet af forfatter eller udgiver. Som en del af titlen angives evt. udgave.. Eksempel:; Pas på gasledningerne!. Kilde:; [DCMI], [MTDT]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 100. GML-note:; Indkodes som dcterms:title..

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; ressourcetype. Definition:; ressourcens indhold. Note:; anvendes til at beskrive ressourcens generelle indholdsmæssige karakteristika. Eksempel:; følgeskrivelse, borerapport, snittegning, vejledning, gravevejledning, publikation, regelsæt. Kilde:; [DCMI], [MTDT]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50. Modelleringsnote:; Modelleres som CharacterString da det p.t. ikke ser ud til at være muligt, at definere et passende udfaldsrum.. GML-note:; Indkodes ikke som dcterms:type men følger de almindelige UML-til-GML-regler..

Attribut: Navn:; udgiver. Foretrukken term:; ressourceudgiver. Definition:; enhed der er ansvarlig for at stille ressourcen til rådighed i dens aktuelle form. Note:; Det kan være et forlag, et universitetsinstitut, et firma, en forening eller en offentlig institution.. Eksempel:; Dansk Gasteknisk Center a/s. Kilde:; [DCMI], [MTDT]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 100. GML-note:; Indkodes som dcterms:publisher..

Restriktion: Navn:; formatRestriktion. Udtryk:; Formatværdien skal være en af følgende: CSV, DGN, DOC, DOCX, DWF, DWG, DXF, IFC-SPF, IFC-XML, JPEG, PDF, SAT, SHP, SKP, TAB, TIFF, XLS, XLSX. Formattypen skal være text/csv hvis formatværdien er CSV. Formattypen skal være application/octet-stream hvis formatværdien er DGN. Formattypen skal være application/msword hvis formatværdien er DOC. Formattypen skal være application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document hvis formatværdien er DOCX. Formattypen skal være model/vnd.dwf hvis formatværdien er DWF. Formattypen skal være image/vnd.dwg hvis formatværdien er DWG. Formattypen skal være image/vnd.dxf hvis formatværdien er DXF. Formattypen skal være application/x-step hvis formatværdien er IFC-SPF. Formattypen skal være application/xml hvis formatværdien er IFC-XML. Formattypen skal være image/jpeg hvis formatværdien er JPEG. Formattypen skal være application/pdf hvis formatværdien er PDF. Formattypen skal være application/octet-stream hvis formatværdien er SAT. Formattypen skal være application/x-shapefile hvis formatværdien er SHP. Formattypen skal være application/octet-stream hvis formatværdien er SKP. Formattypen skal være application/x-tab hvis formatværdien er TAB. Formattypen skal være image/tiff hvis formatværdien er TIFF. Formattypen skal være application/vnd.ms-excel hvis formatværdien er XLS. Formattypen skal være application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet hvis formatværdien er XLSX. Note 1: Formatværdien er Informationsressource.format.value, se også MediaType. Note 2: Formattypen er Informationsressource.format.type, se også MediaType. Note 3: Følgende filformater er optaget på IANAs liste over mediatyper [IANA]: CSV, DOC, DOCX, DWF, DWG, DXF, JPEG, PDF, TIFF, XLS, XLSX. Note 4: Følgende filformater er optaget i INSPIREs register over mediatyper [INSPIRE]: SHP, TAB. Note 5: Følgende filformater er specificeret i [buildingSMART]: IFC-SPF, IFC-XML. Note 6: Ovenstående følger regler beskrevet i [RFC 2046] og [RFC 4288]..

Restriktion: Navn:; geometriDatatyperestriktion. Udtryk:; Geometrien skal have en af følgende typer: GM_Point, GM_MultiPoint, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_Surface eller GM_MultiSurface. Geometrien skal anvende lineær interpolation hvis dens type er GM_Curve eller GM_MultiCurve. Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]: * gml:LineString * gml:Curve som består af segmenter af typen gml:LineStringSegment Note 2: En kurve kan være enkeltstående eller kan indgå i en flade, som del af en grænse. Geometrien skal anvende 2-dimensionel interpolation (på engelsk: "planar interpolation") hvis dens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface. Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]: * gml:Polygon * gml:Surface som består af dele af typen gml:PolygonPatch Geometriens grænser skal anvende lineær interpolation hvis geometriens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface. Note: I en GML-indkodning betyder det, at en grænse af en flade eller en multiflade skal have en af følgende geometrityper [GML SF]: * gml:LinearRing * gml:Ring som består af kurver der anvender lineær interpolation (se ovenfor).

Restriktion: Navn:; stiRestriktion. Udtryk:; Stien skal være en relativ sti..

## Kontaktprofil

Diagram(mer):

Figur 15 - Kontekstdiagram Kontaktprofil

Figur 16 - Anvendelsesdiagram Kontaktprofil

Kontaktprofil Foretrukken term:; kontaktprofil. Definition:; profil som udgøres af en samling af kontaktoplysninger. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; mailadresse. Foretrukken term:; mailadresse. Definition:; tegnfølge der angiver adressen på personens elektroniske postkasse, som er tilsluttet internettet. Kilde:; [DDO]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 254. Modelleringsnote:; Maksimumlængden er baseret på oplysningerne i [EID 1690]..

Attribut: Navn:; navn. Foretrukken term:; navn. Definition:; det eller de ord som man bruger for at udpege én enkelt person, lokalitet, genstand eller ét enkelt dyr el.lign.. Anvendelsesnote:; Navnet på en person, postkasse, afdeling el.lign.. Kilde:; [DDO]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 100.

Attribut: Navn:; telefonnummer. Foretrukken term:; telefonnummer. Definition:; nummer som er tilknyttet en bestemt telefonforbindelse. Kilde:; [DDO]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 15.

Restriktion: Navn:; mailadresseBetingelse. Udtryk:; Mailadressen skal være angivet hvis ikke telefonnummeret er angivet..

Restriktion: Navn:; telefonnummerBetingelse. Udtryk:; Telefonnummeret skal være angivet hvis ikke mailadressen er angivet..

## Ledning

Diagram(mer):

Figur 17 - Kontekstdiagram Ledning

Figur 18 - Illustrationsdiagram Ledning

Ledning Foretrukken term:; ledning. Definition:; kabel eller rør der har som funktion at lede noget fra et sted til et andet. Note:; Denne definition er baseret på den tekniske betydning af termen "ledning" i Den Danske Ordbog. I LER-lovgivningen anvendes termen i en mere specifik betydning. I lovens definition (LBK nr 206 af 15/03/2018 §5) er betydningen indsnævret til kun at omfatte ledninger, der er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden - og altså ikke ledninger på jorden eller i luften. Betydningen er desuden udvidet til at omfatte betydelige ledningskomponenter (LBK nr 1674 af 26/12/2017, 12). I forsyningsbranchen anvendes termen "ledninger" ofte bredt om ledningsanlæg inklusive kabler, rør, relaterede ledningskomponenter og ledningstraceer. I Den Danske Ordbog beskrives også en almen betydning af "ledning", som kun omfatter kabel – ikke rør. Det er denne betydning, der ofte anvendes i hverdagssproget.. Kilde:; LER-forretning. Subtype af:; LedningEllerLedningstrace. Supertype til:; AndenLedning Elledning LedningUkendtForsyningsart Rørledning Telekommunikationsledning. Type:; Featuretype. Abstrakt:; ja.

Attribut: Navn:; geometri. Foretrukken term:; geometri af midterlinjen. Definition:; geografisk placering af midterlinjen. Anvendelsesnote:; Vertikale koordinater af geometrien angives for overkanten af ledningen.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; GM_Curve.

Attribut: Navn:; indeholderLedninger. Foretrukken term:; indeholder ledninger. Definition:; indeholder en eller flere ledninger. Note:; Anvendes når der er behov for at formidle at en anden ledning er placeret i denne ledning. Benyttes som udgangspunkt, hvis ledningsejeren ikke ejer den ledning der er placeret i ledningen. Dette kan hjælpe graveaktøren til at identificere i hvilken ledning en ledning, der "ligger i ledning", er placeret.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Boolean.

Associationsrolle Navn:; indeholdtLedning. Foretrukken term:; indeholdt ledning. Definition:; ledning som ligger i den givne ledning. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Ledning (Featuretype).

Attribut: Navn:; ledningsetableringsmetode. Foretrukken term:; ledningsetableringsmetode. Definition:; fremgangsmåde som anvendes når en ledning skal anlægges. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Ledningsetableringsmetodetype (Enumeration). Værdier; nedgravning; metode hvor der graves en ledningsgrav med gravemaskine eller skovl Note: Metoden omfatter også kædegravning. kædegravning: gravning med et sæt knive eller tænder monteret på en kæde eller et hjul, der under rotation presses fra jordoverfladen gennem jorden, således at der opstår en åben rende [DS 475:2012]. styret boring; etablering af en ledning ved boring Anvendelsesnote: Dybden kan afvige meget fra ledningens normale nedlægningsdybde. Kilde: [DS 475:2012]. indvendig foring; etablering af en ledning inden i en eksisterende Note: Definitionen dækker metoderne: foring med lange sammensvejste rør, stram foring og strømpeføring. Kilde: [DS 475:2012]. foring med lange sammensvejste rør; en lang sammensvejst PE-ledning trækkes ind i den eksisterende ledning via en mindre opgravning Kilde: [DS 475:2012]. stram foring; en lang sammenfoldet plastledning, der trækkes ind i den eksisterende ledning. Ved hjælp af varme og tryk udvides den til den oprindelige dimension Kilde: [DS 475:2012]. strømpeforing; en imprægneret strømpe af filt eller glasfiber, der trækkes ind i den eksisterende ledning. Her udvides den ved hjælp af overtryk, hvorefter den hærdes enten med varme eller lys Kilde: [DS 475:2012]. nedpløjning; etablering af ledning i jord med en bugseret eller selvkørende ledningsplov, hvis skær ved passage gennem jorden efterlader en eller flere ledninger og evt. advarselsbånd eller afdækning Kilde: [DS 475:2012]. jordfortrængning; etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at der skabes plads til ledningen, uden at den tilsvarende jord fjernes Note: Definitionen dækker metoderne: skydning med jordraket og rørsprængning. Kilde: [DS 475:2012]. rørsprængning; den eksisterende ledning knuses ved hjælp af et skærehoved eller en lufttryksdrevet hammer, og den knuste ledning presses ud i omkringfyldningen Note: Ved rørsprængning kan en eksisterende ledning udskiftes med en ledning i samme eller større dimension. Anvendelsesnote: Der ligger fragmenter fra den gamle ledning. Kilde: [DS 475:2012]. skydning med jordraket; en jordraket består af en slaghammer, der bevæger sig frem i undergrunden ved brug af luft eller hydraulik. Det blivende rør installeres enten sammen med fremføringen af jordraketten, eller når den trækkes tilbage Kilde: [DS 475:2012]. underboring; etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at jorden fjernes i et vist omfang af borevolumenet. Det erstattes af medierøret og boremudder og/eller evt. et forstærkende indpumpet materiale Note: Definitionen dækker metoderne: styret boring, pilotrørsmetoden og mikrotunnellering. Kilde: [DS 475:2012]. mikrotunnellering; mikrotunnellering er en laserstyret gennempresningsmetode, hvor indpresning af rør sker fra en hydraulisk presse- eller borerig. Et roterende borehoved i fronten af røret løsborer materialet, der bortskaffes fra rørfronten. Mikrotunnellering udføres fra e Kilde: [DS 475:2012]. pilotrørsmetoden; en videooptisk styret boremetode, der giver mulighed for kontinuerlig kontrol og styring af pilotrøret under hele forløbet af gennempreseningen Note: Rørledningen installeres over 2 omgange. Først styres pilotrøret igennem. Herefter udføres der itrækning af medierøret. Kilde: [DS 475:2012].. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; liggerILedning. Foretrukken term:; ligger i ledning. Definition:; ledningen er placeret i en anden ledning. Note:; Anvendes når der er behov for at formidle at en ledning er placeret i en anden ledningsejers ledning, for at angive at ledningen ikke er umiddelbart synlig for graveaktøren.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Boolean.

Attribut: Navn:; niveau. Foretrukken term:; niveau. Definition:; placering i forhold til terræn. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Niveautype (Enumeration). Værdier; delvist under terræn; delvist under et landområdes jordoverflade Kilde: baseret på [DDO]. over terræn; over et landområdes jordoverflade Kilde: baseret på [DDO]. under terræn; under et landområdes jordoverflade Kilde: baseret på [DDO].. Maksimumlængde:; 50.

Associationsrolle Navn:; slutkomponent. Foretrukken term:; slutkomponent. Definition:; komponent hvor ledningen slutter. Note:; Der er tale om en brydende komponent. Formålet med denne egenskab er at have mulighed for at skabe et sammenhængende ledningsnet.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Ledningskomponent (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; startkomponent. Foretrukken term:; startkomponent. Definition:; komponent hvor ledningen starter. Note:; Der er tale om en brydende komponent. Formålet med denne egenskab er at have mulighed for at skabe et sammenhængende ledningsnet.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Ledningskomponent (Featuretype).

Attribut: Navn:; udvendigDiameter. Foretrukken term:; udvendig diameter. Definition:; (se billede på diagram). Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; udvendigFarve. Foretrukken term:; udvendig farve. Definition:; farve af yderside. Eksempel:; blå (for fx vandrør). Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; udvendigMateriale. Foretrukken term:; udvendige materiale af ledning. Definition:; stof brugt til fremstilling af lednings yderside. Anvendelsesnote:; Materialet som en entreprenør møder når der graves.. Eksempel:; stål, plast, støbejern. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; driftsstatusVoidrestriktion. Udtryk:; Driftsstatussen må ikke være void hvis etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen..

Restriktion: Navn:; fareklasseVoidrestriktion. Udtryk:; Fareklassen må ikke være void hvis etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen..

Restriktion: Navn:; geometriBetingelse. Udtryk:; Geometrien skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * ledningen er ikke indeholdt i et ledningstracé * ledningen er ikke indeholdt i en anden ledning.

Restriktion: Navn:; geometriDatatyperestriktion. Udtryk:; Geometrien skal anvende lineær interpolation. Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometrien, som er en kurve, skal have en geometritype der er en af følgende [GML SF]: * gml:LineString * gml:Curve med segmenter af typen gml:LineStringSegment.

Restriktion: Navn:; nøjagtighedsklasseBetingelse. Udtryk:; Nøjagtighedsklassen skal være angivet hvis geometrien er angivet. Nøjagtighedsklassen må ikke være angivet hvis geometrien ikke er angivet..

Restriktion: Navn:; nøjagtighedsklasseVoidrestriktion. Udtryk:; Nøjagtighedsklassen må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer..

Restriktion: Navn:; udvendigDiameterMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for den udvendige diameter skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; udvendigDiameterVoidrestriktion. Udtryk:; Den udvendige diameter må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

## LedningEllerLedningstrace

Diagram(mer):

Figur 19 - Kontekstdiagram LedningEllerLedningstrace

Figur 20 - Illustrationsdiagram LedningEllerLedningstrace

LedningEllerLedningstrace Foretrukken term:; ledning eller ledningstrace. Definition:; ledning eller ledningstrace. Supertype til:; Ledning Ledningstrace. Type:; Featuretype. Abstrakt:; ja. Modelleringsnote:; LedningEllerLedningstrace er introduceret for at samle egenskaber og krav til udlevering af disse egenskaber som er fælles for ledningstrace og ledning, se også [LBK LER]. Et alternativ kunne have været, at modellere og specificere disse egenskaber to gange, på både Ledningstrace og Ledning. Et andet alternativ kunne have været, at modellere en anden (abstrakt) klasse som superklasse for både Ledning, Ledningstrace og Ledningskomponent. Den endelige løsning blev valgt for at skabe tættere sammenhæng mellem [LBK LER] og datamodellen..

Associationsrolle Navn:; bilag. Foretrukken term:; bilag til ledning eller ledningstrace. Definition:; informationsressource som vedlægges ledningen eller ledningstraceet. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Informationsressource (Featuretype).

Attribut: Navn:; driftsstatus. Foretrukken term:; driftsstatus. Definition:; status i relation til drift. Anvendelsesnote:; Bruges om status i relation til ledningens eller ledningstraceets driftslivscyklus.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Driftsstatus (Enumeration). Værdier; under etablering; driftsstatus der angiver at noget er planlagt eller under etablering Anvendelsesnote: Bruges om komponenter der er planlagt, er ved at blive nedgravet eller anbragt eller lige er blevet nedgravet eller anbragt. Angivelsen af placeringen på disse vil ofte være usikker. Der skal graves med udgangspunkt i at komponenten er der. Kilde: LER-forretning. i drift; i drift i brug driftsstatus der angiver at noget er i drift Anvendelsesnote: Bruges om komponenter der er i drift - eller er midlertidigt ude af drift. Kilde: LER-forretning. permanent ude af drift; driftsstatus der angiver at noget er taget ud af drift permanent Anvendelsesnote: Bruges om komponenter der er permanent ude af drift og som derfor kan fjernes efter aftale med ledningsejer. Kilde: LER-forretning.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; ejerskabsforhold. Foretrukken term:; ejerskabsforhold til ledning eller ledningstrace. Definition:; forhold vedrørende ejendomsretten til ledningen eller ledningstraceet. Kilde:; baseret på [DDO]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Initial værdi:; ejet af udleverende ledningsejer. Type:; Ejerskabsforholdtype (Enumeration). Værdier; ejet af anden ledningsejer; ejet af en anden ledningsejer end den der udleverer ledningsoplysninger Anvendelsesnote: Se §12 i [LER-loven]. ejet af udleverende ledningsejer; ejet af den ledningsejer der udleverer ledningsoplysninger Anvendelsesnote: Se §12 i [LER-loven]. uden ejer; ejet af et selskab som er lukket, og hvor ejerskabet ikke er overdraget til en anden ledningsejer, eller ejet af en ukendt ledningejer Anvendelsesnote: Se §12 i [LER-loven] Juridisk kilde: baseret på §12 i [LER-loven]..

Attribut: Navn:; etableringstidspunkt. Foretrukken term:; etableringstidspunkt. Definition:; tidsangivelse der angiver hvornår etablering er færdig. Note:; Et anlæg anses som etableret, når det har en form, hvor det kan benyttes til dets primære formål.. Anvendelsesnote:; Tidsangivelsen kan være en bestemt dato, en bestemt måned, et bestemt år. Angivelsen kan også være ”ukendt, dog med sikkerhed før en given dato”.. Eksempel:; april 2020, før d. 1. juli 2023, 2. juli 2023, 2024. Juridisk kilde:; [LER-bekendtgørelsen]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; TM_Position (Uniondatatype).

Attribut: Navn:; fareklasse. Foretrukken term:; fareklasse ved ledningsskade. Accepterede termer:; fareklasse. Definition:; kategori der angiver sikkerhedsrisiko for mennesker og/eller miljø ved skade på ledning. Anvendelsesnote:; Fareklassen på en elledning angives typisk som meget farlig hvis elledningen har et spændingsniveau på 10kV eller mere. Fareklassen på en gasledning angives typisk som meget farlig hvis gasledningen har et tryk på 19 bar eller mere. Fareklassen på en termisk ledning angives typisk som meget farlig hvis en eller flere af følgende betingelser er sande: * den termiske ledning har en temperatur på mere end 130 °C * den termiske ledning har et tryk på 10 bar eller mere. Juridisk kilde:; [LER-bekendtgørelsen]. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Fareklasse (Enumeration). Værdier; ikke farlig; fareklasse ved ledningsskade der angiver ingen sikkerhedsrisiko Note: Anvendes ved ledningsskade, der ikke udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker eller miljø. Kilde: LER-forretning. farlig; fareklasse ved ledningsskade der angiver sikkerhedsrisiko Note: Anvendes ved ledningsskade, der udgør en sikkerhedsrisiko, som dog ikke kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade. Kilde: LER-forretning. meget farlig; fareklasse ved ledningsskade der angiver kritisk sikkerhedsrisiko Note: Anvendes ved ledningsskade, der potentielt kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade. Kilde: LER-forretning.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; id. Foretrukken term:; identifikator. Accepterede termer:; id, identifikation, nummer. Definition:; sproglig uafhængig rækkefølge af tegn der er egnet til unikt og permanent at identificere det som det er knyttet til. Kilde:; [ISO 19135-1:2015, par. 4.1.5]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 36.

Attribut: Navn:; indtegningsmetode. Foretrukken term:; indtegningsmetode. Definition:; måden et objekts geometri repræsenteres på, afhængig af formålet med en visualisering. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Initial værdi:; nøjagtigt. Type:; Indtegningsmetodetype (Enumeration). Værdier; forskudt; forskudt indtegningsmetode indtegningsmetode hvor angivelsen af et objekts placering afviger fra dets placering i virkeligheden med en på forhånd fastlagt afstand Note: Bruges fx når forskellige ledninger og ledningstraceer skal visualiseres samtidigt og man vil gerne vil kunne se alle ledninger og ledningstraceer ved siden af hinanden når de i virkeligheden ligger samme sted. Typisk vælges 20 cm som afstand, men på landet bruges der op til 1 m. Udbredt indtegningsmetode i elsektoren.. nøjagtigt; nøjagtig indtegningsmetode indtegningsmetode hvor angivelsen af et objekts placering er nøjagtig. skematisk; skematisk indtegningsmetode indtegningsmetode hvor angivelsen af et objekts placering er skematisk Note: skematisk = udtrykt ved hjælp af et skema, diagram el.lign [DDO]. Anvendes typisk for stikledninger... Maksimumlængde:; 50.

Associationsrolle Navn:; kontaktprofilTilTekniskeSpørgsmål. Foretrukken term:; kontaktprofil til tekniske spørgsmål. Definition:; kontaktprofil der giver adgang til kontaktoplysninger på nogen man kan kontakte for at få svar på tekniske spørgsmål. Anvendelsesnote:; Vil typisk kun være til stede hvis ejerskabsforholdet er "ejet af anden ledningsejer". Vil typisk ikke være til stede hvis ejerskabsforholdet er "ejet af udleverende ledningsejer", da kontaktprofilen til tekniske spørgsmål så kan findes på selve graveforespørgselssvaret.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Kontaktprofil (Featuretype).

Attribut: Navn:; nøjagtighedsklasse. Foretrukken term:; nøjagtighedsklasse for stedbestemmelse. Definition:; kategori for nøjagtighed af angivelsen af et objekts placering i et koordinatreferencesystem. Note:; Stedbestemmelsen omfatter både horisontal og vertikal dimension.. Juridisk kilde:; [LER-bekendtgørelsen]. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Nøjagtighedsklasse (Enumeration). Værdier; <= 0.25 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,25 m Kilde: LER-forretning. <= 0.50 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,50 m Kilde: LER-forretning. <= 1.00 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 1,00 m Kilde: LER-forretning. <= 2.00 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 2,00 m Kilde: LER-forretning. > 2.00 m; stedbestemmelsen kan afvige med mere end 2,00 m Kilde: LER-forretning.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; registreringFra. Definition:; tidspunkt hvor registrering er foretaget. Anvendelsesnote:; Anvendes til at oplyse om tidspunktet hvor en ny tilstand af ledningen eller ledningstraceet blev registreret i ledningsejers system. Gennem LER udveksles kun nugældende data og derfor svarer dette tidspunkt i LER til den seneste opdateringsdato. Opdateringen, der førte til den nye tilstand, kan være ændring af den geografiske placering og/eller andre egenskaber.. Eksempel:; 5. februar 2017 kl. 14:10:22. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DateTime. Modelleringsnote:; Betydning, navngivning og datatype er i overensstemmelse med [GD]..

Attribut: Navn:; sikkerhedshensyn. Foretrukken term:; sikkerhedshensyn ved gravearbejde. Accepterede termer:; sikkerhedshensyn. Definition:; forholdsregler under gravearbejde i nærheden af ledning. Note:; Giver ledningsejeren mulighed for at angive sikkerhedshensyn, der skal tages ved arbejdet nær en given ledning.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 500.

Attribut: Navn:; vejledendeDybde. Foretrukken term:; vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering. Definition:; lodret afstand til terræn, som noget forventeligt blev placeret i, da det blev etableret. Note:; Værdien er vejledende, da der ikke er tale om en indmålt værdi, og da der over tid kan ske ændring af terræn og placering af genstanden.. Anvendelsesnote:; Dybden angives for overkant af ledning eller ledningstrace.. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for den vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

## LedningUkendtForsyningsart

Diagram(mer):

Figur 21 - Kontekstdiagram LedningUkendtForsyningsart

LedningUkendtForsyningsart Foretrukken term:; ledning med ukendt forsyningsart. Definition:; ledning hvis forsyningsart ikke kendes. Anvendelsesnote:; Anvendes typisk for gamle ledninger, som ledningsejer ikke ved hvad er, og for gamle ledninger, hvis ejerskab ikke er kendt. Hvis ledningens forsyningsart er kendt (f.eks. el) - så skal det tilsvarende featuretype anvendes (f.eks. Elledning), ikke LedningUkendtForsyningsart.. Subtype af:; Ledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; supplerendeInfo. Foretrukken term:; supplerende information om ledning. Definition:; ekstra viden om ledning. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 500.

## Ledningskomponent

Diagram(mer):

Figur 22 - Kontekstdiagram Ledningskomponent

Ledningskomponent Foretrukken term:; komponent. Frarådede termer:; ledningskomponent. Definition:; element som hverken er en ledning eller et ledningstrace. Note:; Omfatter også bygningsværker.. Eksempel:; stophane, brønd, skab, ventil, afgrening, vandværk, bassin. Juridisk kilde:; [LER-bekendtgørelsen]. Supertype til:; Afløbskomponent AndenKomponent Elkomponent Gaskomponent Oliekomponent Telekommunikationskomponent TermiskKomponent Vandkomponent. Type:; Featuretype. Abstrakt:; ja.

Associationsrolle Navn:; bilag. Foretrukken term:; bilag til komponent. Definition:; informationsressource som vedlægges komponenten. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Informationsressource (Featuretype).

Attribut: Navn:; driftsstatus. Foretrukken term:; driftsstatus. Definition:; status i relation til drift. Anvendelsesnote:; Bruges om status i relation til komponentens driftslivscyklus.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Driftsstatus (Enumeration). Værdier; under etablering; driftsstatus der angiver at noget er planlagt eller under etablering Anvendelsesnote: Bruges om komponenter der er planlagt, er ved at blive nedgravet eller anbragt eller lige er blevet nedgravet eller anbragt. Angivelsen af placeringen på disse vil ofte være usikker. Der skal graves med udgangspunkt i at komponenten er der. Kilde: LER-forretning. i drift; i drift i brug driftsstatus der angiver at noget er i drift Anvendelsesnote: Bruges om komponenter der er i drift - eller er midlertidigt ude af drift. Kilde: LER-forretning. permanent ude af drift; driftsstatus der angiver at noget er taget ud af drift permanent Anvendelsesnote: Bruges om komponenter der er permanent ude af drift og som derfor kan fjernes efter aftale med ledningsejer. Kilde: LER-forretning.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; ejerskabsforhold. Foretrukken term:; ejerskabsforhold til komponent. Definition:; forhold vedrørende ejendomsretten til komponenten. Kilde:; baseret på [DDO]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Initial værdi:; ejet af udleverende ledningsejer. Type:; Ejerskabsforholdtype (Enumeration). Værdier; ejet af anden ledningsejer; ejet af en anden ledningsejer end den der udleverer ledningsoplysninger Anvendelsesnote: Se §12 i [LER-loven]. ejet af udleverende ledningsejer; ejet af den ledningsejer der udleverer ledningsoplysninger Anvendelsesnote: Se §12 i [LER-loven]. uden ejer; ejet af et selskab som er lukket, og hvor ejerskabet ikke er overdraget til en anden ledningsejer, eller ejet af en ukendt ledningejer Anvendelsesnote: Se §12 i [LER-loven] Juridisk kilde: baseret på §12 i [LER-loven]..

Attribut: Navn:; etableringstidspunkt. Foretrukken term:; etableringstidspunkt. Definition:; tidsangivelse der angiver hvornår etablering er færdig. Note:; Et anlæg anses som etableret, når det har en form, hvor det kan benyttes til dets primære formål.. Anvendelsesnote:; Tidsangivelsen kan være en bestemt dato, en bestemt måned, et bestemt år. Angivelsen kan også være ”ukendt, dog med sikkerhed før en given dato”.. Eksempel:; april 2020, før d. 1. juli 2023, 2. juli 2023, 2024. Juridisk kilde:; [LER-bekendtgørelsen]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; TM_Position (Uniondatatype).

Attribut: Navn:; fareklasse. Foretrukken term:; fareklasse ved ledningsskade. Accepterede termer:; fareklasse. Definition:; kategori der angiver sikkerhedsrisiko for mennesker og/eller miljø ved skade på komponent. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Fareklasse (Enumeration). Værdier; ikke farlig; fareklasse ved ledningsskade der angiver ingen sikkerhedsrisiko Note: Anvendes ved ledningsskade, der ikke udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker eller miljø. Kilde: LER-forretning. farlig; fareklasse ved ledningsskade der angiver sikkerhedsrisiko Note: Anvendes ved ledningsskade, der udgør en sikkerhedsrisiko, som dog ikke kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade. Kilde: LER-forretning. meget farlig; fareklasse ved ledningsskade der angiver kritisk sikkerhedsrisiko Note: Anvendes ved ledningsskade, der potentielt kan medføre dødelig skade på eller invalidering af mennesker eller kritisk miljøskade. Kilde: LER-forretning.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; geometri. Foretrukken term:; geometri. Definition:; geografisk placering. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; GM_Object.

Attribut: Navn:; id. Foretrukken term:; identifikator. Accepterede termer:; id, identifikation, nummer. Definition:; sproglig uafhængig rækkefølge af tegn der er egnet til unikt og permanent at identificere det som det er knyttet til. Kilde:; [ISO 19135-1:2015, par. 4.1.5]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 36.

Associationsrolle Navn:; kontaktprofilTilTekniskeSpørgsmål. Foretrukken term:; kontaktprofil til tekniske spørgsmål. Definition:; kontaktprofil der giver adgang til kontaktoplysninger på nogen man kan kontakte for at få svar på tekniske spørgsmål. Anvendelsesnote:; Vil typisk kun være til stede hvis ejerskabsforholdet er "ejet af anden ledningsejer". Vil typisk ikke være til stede hvis ejerskabsforholdet er "ejet af udleverende ledningsejer", da kontaktprofilen til tekniske spørgsmål så kan findes på selve graveforespørgselssvaret.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Kontaktprofil (Featuretype).

Attribut: Navn:; materiale. Foretrukken term:; materiale af komponent. Definition:; stof brugt til fremstilling af komponent. Eksempel:; beton, jern. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; niveau. Foretrukken term:; niveau. Definition:; placering i forhold til terræn. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Niveautype (Enumeration). Værdier; delvist under terræn; delvist under et landområdes jordoverflade Kilde: baseret på [DDO]. over terræn; over et landområdes jordoverflade Kilde: baseret på [DDO]. under terræn; under et landområdes jordoverflade Kilde: baseret på [DDO].. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; nøjagtighedsklasse. Foretrukken term:; nøjagtighedsklasse for stedbestemmelse. Definition:; kategori for nøjagtighed af angivelsen af et objekts placering i et koordinatreferencesystem. Note:; Stedbestemmelsen omfatter både horisontal og vertikal dimension.. Juridisk kilde:; [LER-bekendtgørelsen]. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Nøjagtighedsklasse (Enumeration). Værdier; <= 0.25 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,25 m Kilde: LER-forretning. <= 0.50 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 0,50 m Kilde: LER-forretning. <= 1.00 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 1,00 m Kilde: LER-forretning. <= 2.00 m; stedbestemmelsen kan afvige med op til 2,00 m Kilde: LER-forretning. > 2.00 m; stedbestemmelsen kan afvige med mere end 2,00 m Kilde: LER-forretning.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; registreringFra. Definition:; tidspunkt hvor registrering er foretaget. Anvendelsesnote:; Anvendes til at oplyse om tidspunktet hvor en ny tilstand af komponenten blev registreret i ledningsejers system. Gennem LER udveksles kun nugældende data og derfor svarer dette tidspunkt i LER til den seneste opdateringsdato. Opdateringen, der førte til den nye tilstand, kan være ændring af den geografiske placering og/eller andre egenskaber.. Eksempel:; 5. februar 2017 kl. 14:10:22. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DateTime. Modelleringsnote:; Betydning, navngivning og datatype er i overensstemmelse med [GD]..

Attribut: Navn:; sikkerhedshensyn. Foretrukken term:; sikkerhedshensyn ved gravearbejde. Accepterede termer:; sikkerhedshensyn. Definition:; forholdsregler under gravearbejde i nærheden af komponent. Note:; Giver ledningsejeren mulighed for at angive sikkerhedshensyn, der skal tages ved arbejdet nær en given komponent.. Kilde:; LER-forretning. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 500.

Associationsrolle Navn:; tilknyttetLedning. Foretrukken term:; tilknyttet ledning. Definition:; ledning som komponenten er knyttet til. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Ledning (Featuretype).

Attribut: Navn:; vejledendeDybde. Foretrukken term:; vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering. Definition:; lodret afstand til terræn, som noget forventeligt blev placeret i, da det blev etableret. Note:; Værdien er vejledende, da der ikke er tale om en indmålt værdi, og da der over tid kan ske ændring af terræn og placering af genstanden.. Anvendelsesnote:; Dybden angives for overkant af komponent.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Restriktion: Navn:; geometriDatatyperestriktion. Udtryk:; Geometrien skal have en af følgende typer: GM_Point, GM_MultiPoint, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_Surface eller GM_MultiSurface. Geometrien skal anvende lineær interpolation hvis dens type er GM_Curve eller GM_MultiCurve. Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]: * gml:LineString * gml:Curve som består af segmenter af typen gml:LineStringSegment Note 2: En kurve kan være enkeltstående eller kan indgå i en flade, som del af en grænse. Geometrien skal anvende 2-dimensionel interpolation (på engelsk: "planar interpolation") hvis dens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface. Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometritypen skal være en af følgende [GML SF]: * gml:Polygon * gml:Surface som består af dele af typen gml:PolygonPatch Geometriens grænser skal anvende lineær interpolation hvis geometriens type er GM_Surface eller GM_MultiSurface. Note: I en GML-indkodning betyder det, at en grænse af en flade eller en multiflade skal have en af følgende geometrityper [GML SF]: * gml:LinearRing * gml:Ring som består af kurver der anvender lineær interpolation (se ovenfor).

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for den vejledende dybde i forhold til terræn ved etablering skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

## Ledningstrace

Diagram(mer):

Figur 23 - Kontekstdiagram Ledningstrace

Ledningstrace Foretrukken term:; ledningstrace. Definition:; linjeføring hvor der ligger en eller flere ledninger i relativ nærhed af hinanden. Juridisk kilde:; [LER-bekendtgørelsen]. Subtype af:; LedningEllerLedningstrace. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; bredde. Foretrukken term:; bredde. Definition:; udstrækning på tværs af lednings midterlinje. Anvendelsesnote:; Kan angives, hvis det anses for nyttigt. Fx for traceer der er større end man ellers vil forvente.. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; forsyningsart. Foretrukken term:; forsyningsart. Definition:; forsyningsarten af den ledning eller de ledninger som ligger i ledningstraceet. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1..*. Type:; Forsyningsart (Kodeliste). Værdier; afløb; bortledning af vand opsamling og bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. el; elforsyning produktion og distribution af elektricitet. fjernvarme/fjernkøling; fjernvarme eller fjernkøling produktion og distribution af varme eller kulde. gas; gasforsyning indvinding og distribution af gas. olie; olieforsyning indvinding og distribution af olie Note: olie: tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand [DSD] Omfatter bl.a. mineralolie (også kaldt jordolie eller råolie) og vegetabilsk olie. Olie anvendes bl.a. som energikilde, til opvarmning, i kraftværker og som brændstof til biler, fly og skibe [baseret på DSD].. telekommunikation; transmission, emission eller modtagelse af tegn, signaler, skrift, billeder og lyd eller intelligens af enhver art vha. tråd, radio, optiske eller andre elektromagnetiske systemer Kilde: [IEV, ref 701-01-05]. vand; vandforsyning indvinding og distribution af vand Kilde: [DSD].. Maksimumlængde:; 50. Modelleringsnote:; Attributten forsyningsart er deklareret som at værende ordnet. Rækkefølgen af værdierne, når der er flere til stede, er bestemt af vigtigheden af forsyningsarten for ledningstraceets karakter. Den primære forsyningsart kommer først. Hvis alle ledningstraceets indeholdte ledninger er angivet, så er forsningsarten/-arterne på ledningtraceet allerede kendt, via klassen af ledningerne (Afløbsledning, Elledning, osv.). Der er dog valgt, alligevel at have forsyningsarten/-arterne eksplicit som en attribut på Ledningstrace, for at forenkle visning af ledningsoplysninger.. GML-note:; Den primære forsyningsart kommer først, når der er flere forsyningsarter til stede. Det kan have betydning for, hvordan ledningstraceer håndteres i LER-kortviseren..

Attribut: Navn:; geometri. Foretrukken term:; geometri af midterlinjen. Definition:; geografisk placering af midterlinjen. Anvendelsesnote:; Vertikale koordinater af geometrien angives for overkanten af ledningstraceet.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; GM_MultiCurve.

Associationsrolle Navn:; indeholdtLedning. Foretrukken term:; indeholdt ledning. Definition:; ledning som ligger i ledningstraceet. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..*. Type:; Ledning (Featuretype).

Attribut: Navn:; ledningsetableringsmetode. Foretrukken term:; ledningsetableringsmetode til ledninger i ledningstraceet. Definition:; fremgangsmåde som anvendes når en ledning skal anlægges. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Ledningsetableringsmetodetype (Enumeration). Værdier; nedgravning; metode hvor der graves en ledningsgrav med gravemaskine eller skovl Note: Metoden omfatter også kædegravning. kædegravning: gravning med et sæt knive eller tænder monteret på en kæde eller et hjul, der under rotation presses fra jordoverfladen gennem jorden, således at der opstår en åben rende [DS 475:2012]. styret boring; etablering af en ledning ved boring Anvendelsesnote: Dybden kan afvige meget fra ledningens normale nedlægningsdybde. Kilde: [DS 475:2012]. indvendig foring; etablering af en ledning inden i en eksisterende Note: Definitionen dækker metoderne: foring med lange sammensvejste rør, stram foring og strømpeføring. Kilde: [DS 475:2012]. foring med lange sammensvejste rør; en lang sammensvejst PE-ledning trækkes ind i den eksisterende ledning via en mindre opgravning Kilde: [DS 475:2012]. stram foring; en lang sammenfoldet plastledning, der trækkes ind i den eksisterende ledning. Ved hjælp af varme og tryk udvides den til den oprindelige dimension Kilde: [DS 475:2012]. strømpeforing; en imprægneret strømpe af filt eller glasfiber, der trækkes ind i den eksisterende ledning. Her udvides den ved hjælp af overtryk, hvorefter den hærdes enten med varme eller lys Kilde: [DS 475:2012]. nedpløjning; etablering af ledning i jord med en bugseret eller selvkørende ledningsplov, hvis skær ved passage gennem jorden efterlader en eller flere ledninger og evt. advarselsbånd eller afdækning Kilde: [DS 475:2012]. jordfortrængning; etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at der skabes plads til ledningen, uden at den tilsvarende jord fjernes Note: Definitionen dækker metoderne: skydning med jordraket og rørsprængning. Kilde: [DS 475:2012]. rørsprængning; den eksisterende ledning knuses ved hjælp af et skærehoved eller en lufttryksdrevet hammer, og den knuste ledning presses ud i omkringfyldningen Note: Ved rørsprængning kan en eksisterende ledning udskiftes med en ledning i samme eller større dimension. Anvendelsesnote: Der ligger fragmenter fra den gamle ledning. Kilde: [DS 475:2012]. skydning med jordraket; en jordraket består af en slaghammer, der bevæger sig frem i undergrunden ved brug af luft eller hydraulik. Det blivende rør installeres enten sammen med fremføringen af jordraketten, eller når den trækkes tilbage Kilde: [DS 475:2012]. underboring; etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at jorden fjernes i et vist omfang af borevolumenet. Det erstattes af medierøret og boremudder og/eller evt. et forstærkende indpumpet materiale Note: Definitionen dækker metoderne: styret boring, pilotrørsmetoden og mikrotunnellering. Kilde: [DS 475:2012]. mikrotunnellering; mikrotunnellering er en laserstyret gennempresningsmetode, hvor indpresning af rør sker fra en hydraulisk presse- eller borerig. Et roterende borehoved i fronten af røret løsborer materialet, der bortskaffes fra rørfronten. Mikrotunnellering udføres fra e Kilde: [DS 475:2012]. pilotrørsmetoden; en videooptisk styret boremetode, der giver mulighed for kontinuerlig kontrol og styring af pilotrøret under hele forløbet af gennempreseningen Note: Rørledningen installeres over 2 omgange. Først styres pilotrøret igennem. Herefter udføres der itrækning af medierøret. Kilde: [DS 475:2012].. Maksimumlængde:; 50. Modelleringsnote:; Denne attribut er ikke lagt på LedningEllerLedningstrace efter ønsket om at tilføje "ledningsetableringsmetode" på Ledningstrace, for at sikre bagudkompatibiliteten for de applikationer som er afhængige af XML-elementernes rækkefølge i GML-applikationsskemaet..

Restriktion: Navn:; breddeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for bredden skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; geometriDatatyperestriktion. Udtryk:; Geometrien skal anvende lineær interpolation. Note: I en GML-indkodning betyder det, at geometrien, som er en multikurve, skal består af segmenter som skal have en geometritype der er en af følgende [GML SF]: * gml:LineString * gml:Curve med segmenter af typen gml:LineStringSegment.

Restriktion: Navn:; nøjagtighedsklasseBetingelse. Udtryk:; Nøjagtighedsklassen skal være angivet. Note: Denne restriktion er nødvendig, da nøjagtighedsklasse er defineret på LedningEllerLedningstrace med multiplicitet 0..1..

Restriktion: Navn:; nøjagtighedsklasseVoidrestriktion. Udtryk:; Nøjagtighedsklassen må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeBetingelse. Udtryk:; Den vejledende dybde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99; * den primære forsyningsart er el eller telekommunikation..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeVoidrestriktion. Udtryk:; Den vejledende dybde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99; * den primære forsyningsart er el eller telekommunikation..

## Rørledning

Diagram(mer):

Figur 24 - Illustrationsdiagram Rørledning

Figur 25 - Kontekstdiagram Rørledning

Rørledning Foretrukken term:; rørledning. Definition:; ledning som består af en yderskal og et eller flere tomrum indeni. Subtype af:; Ledning. Supertype til:; Afløbsledning Føringsrør Gasledning Olieledning TermiskLedning Vandledning. Type:; Featuretype. Abstrakt:; ja.

Attribut: Navn:; tværsnitsform. Foretrukken term:; tværsnitsform af ledning. Definition:; form af ledningen når den imaginært er gennemskåret på tværs. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Tværsnitsformtype (Kodeliste). Værdier; brilleformet; (se billede på diagram) Anvendelsesnote: Bruges bl.a. i el-branchen. Kilde: LER-arbejdsgruppe for el. cirkulær; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. kvadratisk; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. rektangulær; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. sektorformet; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. spidsbundet; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. trapezformet; (se billede på diagram) Note: Kan være åbent eller lukket. Kilde: DANVA. trekantet; af form som en trekant Kilde: [DDO]. tunnelformet; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. ægformet; ægformet oval (se billede på diagram) Kilde: DANVA. øjestensprofil; (se billede på diagram) Kilde: DANVA.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; udvendigBredde. Foretrukken term:; udvendig bredde. Definition:; (se billede på diagram). Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; udvendigHøjde. Foretrukken term:; udvendig højde. Definition:; (se billede på diagram). Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Restriktion: Navn:; udvendigBreddeBetingelse. Udtryk:; Den udvendige bredde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * tværsnitsformen er ikke cirkulær. Den udvendige bredde må ikke være angivet hvis tværsnitsformen er cirkulær..

Restriktion: Navn:; udvendigBreddeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for den udvendige bredde skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; udvendigBreddeVoidrestriktion. Udtryk:; Den udvendige bredde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

Restriktion: Navn:; udvendigDiameterBetingelse. Udtryk:; Den udvendige diameter skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * tværsnitsformen er cirkulær. Den udvendige diameter må ikke være angivet hvis tværsnitsformen ikke er cirkulær..

Restriktion: Navn:; udvendigHøjdeBetingelse. Udtryk:; Den udvendige højde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * tværsnitsformen er ikke cirkulær. Den udvendige højde må ikke være angivet hvis tværsnitsformen er cirkulær..

Restriktion: Navn:; udvendigHøjdeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for den udvendige højde skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; udvendigHøjdeVoidrestriktion. Udtryk:; Den udvendige højde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

# Pakke: Afløb og vejafvanding

Note:

Denne pakke indeholder de featuretyper som skal anvendes for forsyningsarterne bortledning af vand (afløb) og vejafvanding.

Superpakke:

Datamodel: LER

## Afløbskomponent

Diagram(mer):

Figur 26 - Kontekstdiagram Afløbskomponent

Afløbskomponent Foretrukken term:; afløbskomponent. Definition:; komponent der har tilknytning til afløbsledninger. Anvendelsesnote:; Geometrien vil typisk være et punkt for følgende typer: tank, magasin, sandfang, udskiller, brønd, og vil ellers typisk være en polygon.. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; brøndform. Foretrukken term:; brøndformkode. Definition:; form af brønden. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Brøndformtype (Enumeration). Værdier; cirkulær; med form som en ring eller cirkel; rund Kilde: [DDO]. kvadratisk; af form som et kvadrat Kilde: [DDO]. rektangulær; af form som et rektangel Kilde: [DDO].. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; bunddiameterbredde. Foretrukken term:; bunddiameterbredde. Definition:; diameter eller bredde, handelsmål. Kilde:; [DANVA]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; bundkote. Foretrukken term:; komponents bundkote. Accepterede termer:; komponents minimumkote. Definition:; koten af komponentens laveste punkt. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DirectPosition.

Attribut: Navn:; bundlængde. Foretrukken term:; bundlængde. Definition:; længde af brøndbund målt i afløbslednings længderetning. Note:; Indvendigt mål.. Kilde:; [DANVA]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; medietype. Definition:; medie som løber i den afløbsledning som komponenten er knyttet til. Kilde:; baseret på [DANVA]. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Medietype (Enumeration). Værdier; drænvand; Kilde: [DANVA]. fællesvand; vand fra fælleskloakerede områder Note: Blandet spildevand og regnvand (incl. dræn). Kilde: [DANVA]. industri/procesvand; spildevand og procesvand fra industri med særlige hensyn Kilde: [DANVA]. intet medie; Kilde: [DANVA]. perkolat; opsamlet drænvand fra lossepladser og deponier Kilde: [DANVA]. regnvand; Kilde: [DANVA]. spildevand; råt og renset spildevand Kilde: [DANVA]. vand uden rensekrav; Kilde: [DANVA]..

Attribut: Navn:; topkote. Foretrukken term:; komponents topkote. Accepterede termer:; komponents maksimumkote. Definition:; koten af komponentens højeste punkt. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DirectPosition.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Afløbskomponenttype (Kodeliste). Værdier; bagstøbning; konstruktion der stabiliserer en ledning ved retningsskift Kilde: DANVA. bassin; konstruktion der tilbageholder vand med henblik på senere videreledning eller rensning Kilde: [DANVA]. brønd; standard brønd i afløbsnettet, typisk med bund og opføring Kilde: [DANVA]. brøndbygværk; samlende konstruktion hvor den primære funktion er en brønd Kilde: [DANVA]. bundplade; støbt plade hvorpå en konstruktion står Kilde: DANVA. dækplade; plade der beskytter en ledning for last ovenfra Kilde: DANVA. dæksel; fladt låg der dækker en åbning til et rum eller i en beholder Kilde: [DDO]. etagebrønd; brønd hvor der er adgang både til spildevand og regnvand Kilde: DANVA. forankring; konstruktion der holder et anlæg på plads Kilde: DANVA. HEB-profil; H-formet stålprofil Kilde: DANVA. krybbestøbning; støbt bund hvorpå en ledning er bygget Kilde: DANVA. ledningskanal; kanal hvori der er placeret ledninger Kilde: DANVA. magasin; konstruktion der kan tilbageholde vand Note: Knytter sig altid til et givent reservoir, hvilket betyder, at det er muligt at angive, hvor meget vand der kan tilbageholdes i magasinvolumenet inden det sendes videre i ledningsnettet. Har et variabelt volumen. Kilde: DANVA. nedsivningsanlæg; samlet konstruktion til nedsivning af vand i jorden eller andet medie henblik på forsinkelse eller rensning og bortskaffelse Note: Nedsivet vand opsamles evt. med opsamling i et dræn. Nedsivningsanlægget består afhængig af medietype og størrelse af en bundfældning, en regulering (evt. pumpested) eller et reguleringsbygværk, et nedsivningsmagasin og evt. et udløb. Inkluderer funktioner som f.eks. sivebrønd, sivedræn, faskine o.lign. Kilde: [DANVA]. omstøbning; konstruktion der har til formål at tætne eller styrke et anlæg Kilde: DANVA. opdriftsikring; ankre der sikrer en luftfyldt ledning mod at ”flyde op” Kilde: DANVA. overløbsbygværk; konstruktion der, afhængig af størrelse, indeholder et eller flere indløbspunkter, et overløbsmagasin, én eller flere overløbskanter, et aflastningsmagasin og et eller flere udløb Note: Overløbsfunktionen bruges til at aflaste systemet, når kapaciteten i ledningerne overstiges. Kilde: [DANVA]. permeabel belægning; belægning der er egnet til færdsel, som regnvand kan trænge igennem Note: En permeabel belægning muliggør nedsivning af regnvand til undergrunden. Kilde: DANVA. pressevæg; konstruktion benyttes ved tunnelering eller gennempresning af store ledninger Kilde: DANVA. pumpestation; anlæg, hvis primære funktion er at løfte eller trykke vandet videre i ledningssystemet Note: Består typisk af en til flere pumpesteder, samt magasin, pumpesump og nød-overløb. Kilde: [DANVA]. pælefundering; pæle der sikrer ledning mod sætning Kilde: DANVA. regnbed; lavning i terrænet der er designet til at modtage, opstuve og infiltrere afstrømmende regn, og samtidig anlagt som et særligt bed Kilde: DANVA. reguleringsbygværk; bygværk der samler funktioner, der styrer strømning i en ledning Note: Strømning styres f.eks. med højvandsklap, kontraventil, vandbremser m.m. Kilde: [DANVA]. renseanlæg; anlæg der renser spildevand/regnvand, inden det ledes til recipient Note: Der kan være tale om mekanisk, biologisk og/eller eventuelt kemisk rensning. Kilde: [DANVA]. rist; firkantet, ofte kvadratisk ramme med tværgående parallelle stænger af metal eller træ - anvendes fx som en afspærring for noget samtidig med at væske, røg eller andet kan passere Kilde: [DDO]. samlekonstruktion; konstruktion der typisk samler flere andre konstruktioner til en samlet driftsenhed med en overordnet funktion Note: Det kan f.eks. være et klimasikrings- eller et LAR-anlæg. Kilde: [DANVA]. sandfang; anordning der sikrer bundfældning af sedimenterbare partikler Kilde: [DANVA]. sekantpæle; pæl støbt ved at bore et hul og fylde det med beton Note: Benyttes ofte ved store byggegrubber. Kilde: DANVA. spunsvæg; væg af profiler Kilde: DANVA. tank; reservoir hvor opmagasineringsevnen er mindre væsentlig end funktionen Note: Ofte en (standard-)beholder. Har et fast volumen. Kilde: [DANVA]. tryktårn; bygværk hvor der opnås en trykforøgelse ved at pumpe vand op i et kammer over terræn, hvorfra vandet kan løbe videre via gravitation Note: Trykket er typisk lavere end i en traditionel trykledning. Endvidere er der mulighed for tilbageløb/overløb. Kilde: [DANVA]. tunnel; boret, gravet eller på anden måde tildannet passage der fører under eller gennem noget Kilde: [DDO]. udløbsbygværk; samlet konstruktion omkring et udløb til recipient Kilde: [DANVA]. udskiller; reservoir der fjerner stoffer fra vandet Note: Stoffer i vandet er f.eks. olie, benzin eller fedt. Udskilleren lagrer det udskilte materiale ved sedimentation til forskel fra en separator, der sender det videre i spildevandssystemet. Kilde: [DANVA]. udskillerbygværk; konstruktion omfattende en udskillerfunktion, tilslutninger evt. overløbskanter mv Kilde: [DANVA]. wadi; rende i terrænet der leder vand til nedsivning eller fordampning Note: Formålet er at kunne bortlede, opmagasinere og nedsive vandet i samme element. Kilde: DANVA.. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; brøndformTilladelse. Udtryk:; Brøndformen må kun være angivet hvis typen er brønd..

Restriktion: Navn:; bunddiameterbreddeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for bunddiameterbredden skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; bundlængdeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for bundlængden skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; bundlængdeTilladelse. Udtryk:; Bundlængden må kun være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * typen er brønd * brøndformkoden er kvadratisk eller rektangulær.

## Afløbsledning

Diagram(mer):

Figur 27 - Kontekstdiagram Afløbsledning

Figur 28 - Illustrationsdiagram Afløbsledning

Afløbsledning Foretrukken term:; afløbsledning. Definition:; ledning der leder afløbsvand væk. Subtype af:; Rørledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; harFod. Foretrukken term:; har fod. Definition:; (se billede på diagram). Note:; Anvendes på store rør for at give dem en flade at hvile på.. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Boolean.

Attribut: Navn:; ledningstransporttype. Foretrukken term:; ledningstransportkode. Definition:; kategori af ledningstransport. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Ledningstransporttype (Enumeration). Værdier; gravitation; transportform hvor mediet i en ledning løber videre af sig selv ved hjælp af tyngdekraften. tryk; transportform hvor mediet i en ledning pumpes videre. vakuum; transportform hvor mediet i en ledning suges videre ved hjælp af undertryk i ledningen.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; medietype. Definition:; medie som løber i afløbsledningen. Kilde:; baseret på [DANVA]. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Medietype (Enumeration). Værdier; drænvand; Kilde: [DANVA]. fællesvand; vand fra fælleskloakerede områder Note: Blandet spildevand og regnvand (incl. dræn). Kilde: [DANVA]. industri/procesvand; spildevand og procesvand fra industri med særlige hensyn Kilde: [DANVA]. intet medie; Kilde: [DANVA]. perkolat; opsamlet drænvand fra lossepladser og deponier Kilde: [DANVA]. regnvand; Kilde: [DANVA]. spildevand; råt og renset spildevand Kilde: [DANVA]. vand uden rensekrav; Kilde: [DANVA]..

Restriktion: Navn:; geometriVertikaleKoordinaterRestriktion. Udtryk:; En vertikal koordinat i geometrien må ikke være ukendt-værdien på -99 hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

# Pakke: El

Note:

Denne pakke indeholder de featuretyper som skal anvendes for forsyningsarten elforsyning (el).

Superpakke:

Datamodel: LER

## Elkomponent

Diagram(mer):

Figur 29 - Kontekstdiagram Elkomponent

Figur 30 - Illustrationsdiagram Elkomponent

Elkomponent Foretrukken term:; elkomponent. Definition:; komponent der har tilknytning til elledninger. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; relativNiveau. Foretrukken term:; relativ niveau for blok. Definition:; (se billede på diagram). Note:; Der forekommer i praksis ikke mere end tre niveauer på blokke.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; RelativNiveauType (Enumeration). Værdier; bund; (se billede på diagram) Note: Bruges sammen med midt hvis der er to blokke.. midt; (se billede på diagram) Note: Bruges sammen med bund hvis der er to blokke.. top; (se billede på diagram) Note: Bruges ikke hvis der er to blokke... Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; spændingsniveau. Foretrukken term:; driftsspændingsniveau. Definition:; spændingsniveau komponenten drives ved. Anvendelsesnote:; Spændingsniveau siger noget om hvor forsigtig man skal være i nærheden af komponenten.. Eksempel:; 0,4kV, 10kV, 30kV, 50kV, 132kV, 400kV. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Elkomponenttype (Kodeliste). Værdier; belysningsarmatur; lampe til gadebelysning Kilde: Dansk Energi. højspændingsmast; mast der benyttes til ledninger med en spænding over 700V Kilde: Dansk Energi. jernplade; jernplade der er lagt ned over et nedgravet elanlæg for at beskytte det Note: Jernpladen ligger lidt over elanlægget men er stadig gravet ned. Kilde: Dansk Energi. kabelbrønd; brønd til samling af elkabler Kilde: DANVA. kabelskab; skab der kun benyttes til at samle forsyningskabler Kilde: Dansk Energi. kommunikationsmuffe; muffe der benyttes til at samle to kommunikationskabler, som benyttes i elforsyningen Kilde: Dansk Energi. kvejl; ekstralængde ledning som er lagt op i en cirkulær eller næsten cirkulær bunke. lavspændingsmast; mast der benyttes til 0,4kV ledninger Kilde: Dansk Energi. målerskab; skab som indeholder en måler Kilde: Dansk Energi. mastefundament uden mast; betonfundament der har været brugt til elmaster, som ikke er blevet fjernet ved nedtagning af mast Kilde: Dansk Energi. muffe; muffe der benyttes til at samle to kabler på en måde, så den ikke kan åbnes igen Kilde: Dansk Energi. muffegrube; område hvor der er etableret højspændingsmuffer Kilde: Dansk Energi. rørblok; flere rør der er støbt sammen til en blok Kilde: Dansk Energi. sensor; anordning der observerer og måler en fysisk egenskab ved et naturligt fænomen eller en menneskeskabt proces og omdanner denne måling til et signal Kilde: [ISO 23093-1:2022, par. 3.2.17]. signalmast med galge; mast der bærer synlige signaler med galge Note: Signalmast inklusiv fundament. Anvendelsesnote: Anvendes til signallanterner og andet signalmateriel. Galgen betyder at masten har et mere omfangsrigt fundament.. signalmast uden galge; mast der bærer synlige signaler uden galge Note: Signalmast inklusiv fundament. Anvendelsesnote: Anvendes til signallanterner og andet signalmateriel. Galgen betyder at masten har et mere omfangsrigt fundament. spole; induktionsspole til detektering af trafik Note: Spoler bruges til eksempelvis signalanlæg og trafiktællinger. Anvendelsesnote: Spolerne er skåret ned i belægning.. station; hus/kasse hvori der er anbragt en transformer og et koblingsanlæg Kilde: Dansk Energi. T-muffe; muffe hvor tre kabler samles Kilde: Dansk Energi. tændskab/gadelys; skab som benyttes til gadelys Kilde: Dansk Energi. teknikskab; skab som benyttes til diverse tekniske komponenter Kilde: Dansk Energi. trykskab; skab som benyttes sammen med olieholdige kabler Note: Her kan man fx efterfylde olie på kablet. Kilde: Dansk Energi. vindmølle; kraftværk som omdanner vindenergi til elektricitet.. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; relativNiveauTilladelse. Udtryk:; Det relative niveau må kun være angivet hvis typen er rørblok..

Restriktion: Navn:; spændingsniveauMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for spændingsniveauet skal være kilovolt. Kilovolt skal angives med symbolet kV [UCUM]..

## Elledning

Diagram(mer):

Figur 31 - Kontekstdiagram Elledning

Elledning Foretrukken term:; elledning. Definition:; ledning til elforsyning. Anvendelsesnote:; En enkel instans af denne klasse kan dække over mere end 1 fysisk kabel. Se kabeltype.. Subtype af:; Ledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; afdækning. Foretrukken term:; afdækning. Definition:; det at dække noget til for at beskytte det. Anvendelsesnote:; Når man graver kabler ned, lægger man typisk noget over kablet for at beskytte det.. Eksempel:; mursten, halve flange rør, markeringsbånd. Kilde:; [DDO]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; antalKabler. Foretrukken term:; antal kabler. Definition:; mængde af kabler. Anvendelsesnote:; Selv om der kan være tegnet en linje som symboliserer en forbindelse kan forbindelsen være lagt ned som flere enkeltlederkabler. En streg kan altså fx betyde en, tre eller seks fysiske kabler.. Eksempel:; 1, 3, 6, 9. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Integer.

Attribut: Navn:; kabeltype. Foretrukken term:; kabeltype. Definition:; siger noget om hvilken type kabel det er. Anvendelsesnote:; Oplysningen hjælper graveaktøren til at fastslå, om det rigtige kabel er fundet.. Eksempel:; elektrodekabel, fladkabel, oliekabel, PEX-kabel, 3X240m2 PEX, 3X400m2 Fladkabel, 3x150m2 APB. Kilde:; Dansk Energi. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50. Modelleringsnote:; Der findes mange forskellige kabeltyper, når man ser tilbage fra år 1900 og til nu, det er derfor ikke muligt at lave et udfaldsrum (Dansk Energi)..

Attribut: Navn:; spændingsniveau. Foretrukken term:; driftsspændingsniveau. Definition:; spændingsniveau ledningen drives ved. Anvendelsesnote:; Spændingsniveau siger noget om hvor forsigtig man skal være i nærheden af komponenten.. Eksempel:; 0,4kV, 10kV, 30kV, 50kV, 132kV, 400kV. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Elledningstype (Kodeliste). Værdier; beskyttelsesleder; leder tilvejebragt med henblik på sikkerhed, for eksempel beskyttelse mod elektriske stød Kilde: [IEV, ref 195-02-09]. forsyningskabel; kabel der ejes af elforsyningen og benyttes til at forsyne flere kunder Kilde: Dansk Energi. KB-kabel; del af anlæg til katodisk beskyttelse Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. luftledning; enkeltlederledning der er anbragt på master Kilde: Dansk Energi. signalkabel; kabel anvendt til signalanlæg Note: Signalkabler omfatter elkabler og kabler til detektering.. stikkabel; kabel der går fra forsyningsnettet og ind til installationen Kilde: Dansk Energi. vejbelysningskabel; kabel der benyttes til vejbelysning Kilde: Dansk Energi.. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; spændingsniveauMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for spændingsniveauet skal være kilovolt. Kilovolt skal angives med symbolet kV [UCUM]..

Restriktion: Navn:; udvendigDiameterBetingelse. Udtryk:; Den udvendige diameter skal være angivet hvis etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeBetingelse. Udtryk:; Den vejledende dybde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeVoidrestriktion. Udtryk:; Den vejledende dybde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99..

# Pakke: Fjernvarme og Fjernkøling

Note:

Denne pakke indeholder de featuretyper som skal anvendes for forsyningsarterne fjernvarme og fjernkøling.

Superpakke:

Datamodel: LER

## TermiskKomponent

Diagram(mer):

Figur 32 - Kontekstdiagram TermiskKomponent

TermiskKomponent Foretrukken term:; termisk komponent. Definition:; komponent der har tilknytning til termiske ledninger. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Termiskkomponenttype (Kodeliste). Værdier; afgrening; punkt hvor en ledning er påsat en anden, mindre ledning Kilde: Dansk Fjernvarme. alarmudtag; termisk komponent med tilslutning til et kommunikationsledning Kilde: Dansk Fjernvarme. anodebed; anlæg med en fysisk udbredelse til brug for katodisk beskyttelse af stålledninger Kilde: HOFOR. beskyttelsesplade; beskyttelsesplade dækplade plade der beskytter en ledning for last ovenfra Kilde: HOFOR. betonkanal; støbt kanal, hvori de er placeret ledninger. brønd; adgang til ventiler Note: Vil typisk være af beton eller plast. Kilde: Dansk Fjernvarme. bukserør; overgang mellem enkeltrør og dobbeltrør Note: Bukserøret forbinder enkeltrør med dobbeltrør. For enkeltrør er fremløbet og returledningen ført i separate isoleringskapper, ved dobbeltrør er både frem og retur ført i samme isoleringskappe. Kilde: Dansk Fjernvarme. bygværk; bygningskonstruktion Note: Elementer af et bygværk kan være placeret over og under jorden. Anvendelsesnote: Bygværket anvendes i driften af et fjernvarmenet. Et bygværk er typisk indtegnet som en polygon. Kilde: Kredsløb A/S. bøjning; komponent til retningsændring på en ledning Anvendelsesnote: Anvendes ved vertikalt retningsskift. Kilde: DANVA. dæksel; fladt låg der dækker en åbning til et rum eller i en beholder Kilde: HOFOR. fastspænding; komponent der optager kræfter/spændinger i en ledning Note: Kan evt. være en konstruktion. Kilde: Dansk Fjernvarme. fundament; bærende underlag til en konstruktion Note: Anvendes til f.eks. mast, vindmølle, bygning m.m. Kilde: HOFOR. kompensator; komponent på en transmissionsledning der optager længdeudvidelser Note: Kan evt. være en konstruktion. Kilde: Dansk Fjernvarme. muffe; samling af kappe på to rør Note: Er typisk af PE materiale som røret og samles ved svejsning. Kilde: Dansk Fjernvarme. pælefundering; pæle der sikrer ledning mod sætning Kilde: HOFOR. reduktion; dimensionsændring på ledning Note: Ændring af ledningens omfang/tykkelse. Kilde: Kredsløb A/S. skab; skab til tekniske installationer Note: Typisk i forbindelse med et alarmsystem eller ved de enkelte forbrugere. Kilde: Dansk Fjernvarme. spunsvæg; spunsvæg spuns væg af profiler Kilde: Kredsløb A/S. tunnel; boret, gravet eller på anden måde tildannet passage der fører under eller gennem noget Kilde: HOFOR. ventil; komponent der sidder på en ledning og bruges til aflukning og evt. aftapning Anvendelsesnote: En ventil sidder ikke i et brønd eller skab. Kilde: Dansk Fjernvarme.. Maksimumlængde:; 50.

## TermiskLedning

Diagram(mer):

Figur 33 - Kontekstdiagram TermiskLedning

TermiskLedning Foretrukken term:; termisk ledning. Definition:; ledning hvorigennem varme eller kulde føres. Subtype af:; Rørledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; indhold. Foretrukken term:; indhold af ledning. Definition:; det som ledes af ledningen. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Termiskledningsindholdstype (Enumeration). Værdier; damp; varmt vand på dampform Note: Højt tryk og temperatur over ca. 130 grader celsius. Kilde: Dansk Fjernvarme. glykol; organisk forbindelse af typen divalent alkohol Anvendelsesnote: Nogle selskaber leverer køl med glykol. Kilde: [DDO]. koldt vand; vand til fjernkøling Note: Typisk med temperatur under 20 grader celsius. Kilde: Dansk Fjernvarme. sprit; væske med højt indhold af alkohol Anvendelsesnote: Der findes varmepumper der er forbundet med en fælles brine der indeholder sprit. Kilde: [DDO]. varmt vand; fjernvarmevand Note: Typisk med temperatur mellem 20 og 120 grader celsius. Kilde: Dansk Fjernvarme.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; konstruktion. Foretrukken term:; konstruktion af termisk ledning. Definition:; måde en termisk ledning er sammensat eller opbygget på. Kilde:; baseret på [DDO]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Termiskledningkonstruktiontype (Enumeration). Værdier; kanal; betonkanal Note: Oprindelige ledninger blev nedlagt i betonkanaler med isoleringsmateriale. Kilde: Dansk Fjernvarme. præisoleret; fjernvarmerør med isolering Note: Stål- eller PEX-rør med opskummet isolering i en kappe af PE-materiale. Kilde: Dansk Fjernvarme.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; temperatur. Foretrukken term:; temperatur. Definition:; temperatur af den termiske lednings indhold. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; tryk. Foretrukken term:; tryk. Definition:; overtryk i forhold til atmosfæren. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Termiskledningstype (Enumeration). Værdier; produktionsledning; ledning mellem produktionsenheder Note: F.eks. internt på værket mellem kedel og akummuleringstank eller ved et solvarmeanlæg. Kilde: Dansk Fjernvarme. transmissionsledning; ledning til transport af vand eller damp Note: Store isolerede ledningsanlæg til transport af store damp eller vandmængder uden tilsluttede forbrugere. Kilde: Dansk Fjernvarme. distributionsledning; ledninger i gade og fortov til fremføring af fjernvarmevand Note: Isolerede ledningsanlæg til transport af behandlet køle eller varmt vand. Kilde: Dansk Fjernvarme. stikledning; sidste del af et forsyningsnet, som tilslutter en eller flere brugere af en bestemt forsyning til det pågældende net Juridisk kilde: [LER-loven].. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; geometriVertikaleKoordinaterRestriktion. Udtryk:; En vertikal koordinat i geometrien må ikke være ukendt-værdien på -99 hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

Restriktion: Navn:; temperaturMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for temperaturen skal være grader celsius. Grader celsius skal angives med symbolet Cel [UCUM]..

Restriktion: Navn:; trykMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for trykket skal være bar. Bar skal angives med symbolet bar [UCUM]..

# Pakke: Gas

Note:

Denne pakke indeholder de featuretyper som skal anvendes for forsyningsarten gas.

Superpakke:

Datamodel: LER

## Gaskomponent

Diagram(mer):

Figur 34 - Kontekstdiagram Gaskomponent

Gaskomponent Foretrukken term:; gaskomponent. Definition:; komponent der har tilknytning til gasledninger. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; topkote. Foretrukken term:; komponents topkote. Accepterede termer:; komponents maksimumkote. Definition:; koten af komponentens højeste punkt. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DirectPosition.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Gaskomponenttype (Kodeliste). Værdier; afmærkningsstander; stander har til formål at vise det omtrentlige trace for farlige ledninger Note: Afmærkningsstander dækker også over måle- og mærkepæl. Anvendelsesnote: Afmærkningsstandere bruges ifm. påvisning af ledninger. Kilde: Dansk Gas Forening. anboring; komponent der bruges til at koble en stikledning på en distributionsledning Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. anodebed; anlæg med en fysisk udbredelse til brug for katodisk beskyttelse af stålledninger Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. anodebed - transmission; større anlæg med en fysisk udbredelse til brug for katodisk beskyttelse af stålledninger Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. beskyttelsesplade; beskyttelsesplade dækplade plade der beskytter en ledning for last ovenfra Kilde: HOFOR. boring; boring indvindingsboring indvinding af gas fra gamle affaldsdepoter Kilde: Kredsløb A/S. gasbehandlingsanlæg; anlæg hvor der sker en behandling af gas Kilde: HOFOR. isolerende kobling; komponent der kan adskille to net af stålrør, så de bliver elektrisk isolerede Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. jordhane; lille ventil der anvendes på et stikrør Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. jordspyd; komponent der bruges til at jorde en stålledning eller et ktb-anlæg Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. materialeskift; komponent der udgør en tæt samling mellem en stålledning og en plastledning Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. MR-skab; måler- og regulatorskab der står ude ved kunderne Note: Den står over jorden. Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. MR-station; komponent der regulerer trykket op eller ned mellem noget infrastruktur (i en bygning over jorden) Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. målepunkt på stålrør; sted hvor noget kan måles Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. punkt på rør; målepunkt med X,Y og Z-koordinat Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. reduktion; komponent der udgør en tæt samling mellem 2 rør med forskellig diameter Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. slutmuffe; tæt samling for enden af en rørledning Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. tee; komponent der samler 3 rør med den samme dimension Note: Svejses uden på de rør, der samles. Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. tunnel; boret, gravet eller på anden måde tildannet passage der fører under eller gennem noget Kilde: HOFOR. udluftningsventil; ventil der giver mulighed for at lufte luftet i røret ud Note: Når ny infrastruktur bygges skal luften i røret "luftes ud" - for at ledningen kan blive fyldt med gas. Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. vandsamler; komponent der rager ud fra en gasledning Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. ventil; komponent hvor man kan åbne og lukke for gas efter behov Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. ventilbrønd; brøndkonstruktion til at få adgang til at betjene en ventil Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas.. Maksimumlængde:; 50.

## Gasledning

Diagram(mer):

Figur 35 - Kontekstdiagram Gasledning

Gasledning Foretrukken term:; gasledning. Definition:; ledning hvori gas føres frem. Subtype af:; Rørledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; medietype. Definition:; medie som er i gasledningen. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Gasledningsmedietype (Kodeliste). Værdier; brint; brint hydrogen H2 Anvendelsesnote: Brint frigiver alene vand ved afbrænding. Brint fremstilles ved elektrolyse, og kan brugs til forædling af andre gasser.. CO2; kuldioxid kultveilte CO2 Anvendelsesnote: Kuldioxid kan bl.a. udvindes fra atmosfæren og opsamles ifm. afbrænding af organiske materialer.. LNG/LBG; LNG/LBG flydende metangas flydende naturgas (LNG) eller bionaturgas (LBG) Note: Både flydende LNG og LBG er metanbaserede (CH4). Anvendelsesnote: Alle varianter af flydende metan (CH4) er omfattet, herunder flydende bionaturgas.. naturgas; naturgas NG kompleks gasformig blanding af kulbrinter, primært metan, men omfatter generelt også ethan, propan og højere kulbrinter samt nogle ikke-brændbare gasser som nitrogen og kuldioxid Anvendelsesnote: Naturgas omfatter bl.a. opgraderet biogas og syntetisk naturgas. Kilde: [ISO 14532:2014, par. 2.1.1.1]..

Attribut: Navn:; tryk. Foretrukken term:; tryk. Definition:; overtryk i forhold til atmosfæren. Anvendelsesnote:; Jo større tryk, jo større sikkerhedsrisiko for mennesker og/eller miljø ved skade på ledning. Værdien af trykket vil være en af følgende: 275, 80, 50, 40, 37.9, 37, 20, 19, 7, 4, 2.5, 0.1, 0.026, 0. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Gasledningstype (Kodeliste). Værdier; distributionsledning; ledning der følger vejnettet Note: Udgør gassens hoved- og biveje. Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. fordelingsledning; ledning der fordeler gas videre ud fra en transmissionsledning Note: Udgør gassens motortrafikveje. Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas. stikledning; sidste del af et forsyningsnet, som tilslutter en eller flere brugere af en bestemt forsyning til det pågældende net Juridisk kilde: [LER-loven]. transmissionsledning; overordnet infrastruktur Note: Udgør gassens motorveje. Kilde: LER-arbejdsgruppe for gas.. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; geometriVertikaleKoordinaterRestriktion. Udtryk:; En vertikal koordinat i geometrien må ikke være ukendt-værdien på -99 hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

Restriktion: Navn:; trykMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for trykket skal være bar. Bar skal angives med symbolet bar [UCUM]..

# Pakke: Olie

Superpakke:

Datamodel: LER

## Oliekomponent

Diagram(mer):

Figur 36 - Kontekstdiagram Oliekomponent

Oliekomponent Foretrukken term:; oliekomponent. Definition:; komponent der har tilknytning til olieledninger. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Eksempel:; muffe, skab. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

## Olieledning

Diagram(mer):

Figur 37 - Kontekstdiagram Olieledning

Olieledning Foretrukken term:; olieledning. Definition:; ledning hvori olie føres frem. Subtype af:; Rørledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; tryk. Foretrukken term:; tryk. Definition:; overtryk i forhold til atmosfæren. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; geometriVertikaleKoordinaterRestriktion. Udtryk:; En vertikal koordinat i geometrien må ikke være ukendt-værdien på -99 hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

Restriktion: Navn:; trykMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for trykket skal være bar. Bar skal angives med symbolet bar [UCUM]..

# Pakke: Telekommunikation

Note:

Denne pakke indeholder de featuretyper som skal anvendes for ledninger og ledningskomponenter med forsyningsarten telekommunikation. En del forsyningsnetværk indeholder ledninger og ledningskomponenter som hører ind under de featuretyper til stede i denne pakke.

Superpakke:

Datamodel: LER

## Telekommunikationskomponent

Diagram(mer):

Figur 38 - Kontekstdiagram Telekommunikationskomponent

Telekommunikationskomponent Foretrukken term:; telekommunikationskomponent. Definition:; komponent der har tilknytning til telekommunikationsledninger. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Telekommunikationskomponenttype (Kodeliste). Værdier; accesspoint; enhed der gør det muligt for trådløse enheder at oprette forbindelse til et kablet netværk. brønd; rum i jord afgrænset af vægge, bund og låg Note: Anvendes bl.a. til afslutning af føringsrør, træk af kabler i føringsrør og placering af spidsemuffer. Kilde: LER-arbejdsgruppe for tele og data. fordelerboks; fordelerboks multiplekser komponent der kombinerer flere inputsignaler til ét outputsignal. kvejl; ekstralængde ledning som er lagt op i en cirkulær eller næsten cirkulær bunke Kilde: LER-arbejdsgruppe for tele og data. rørmuffe; muffe der anvendes til samling af to eller flere rør Anvendelsesnote: Kan anvendes til at oplyse om rørmuffer, der har en usædvanlig udstrækning ift. en normal tracebredde. Langt de fleste rørmuffer har kun en marginalt større dimension ift. røret. Kilde: LER-arbejdsgruppe for tele og data. skab; komponent hvori kabler afsluttes i passivt og/eller aktivt udstyr Kilde: LER-arbejdsgruppe for tele og data. splidsemuffer i jord; muffer placeret direkte i jord der anvendes til at samle to eller flere kabler Kilde: LER-arbejdsgruppe for tele og data.. Maksimumlængde:; 50.

## Telekommunikationsledning

Diagram(mer):

Figur 39 - Kontekstdiagram Telekommunikationsledning

Telekommunikationsledning Foretrukken term:; telekommunikationsledning. Definition:; ledning til telekommunikation. Subtype af:; Ledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Telekommunikationsledningstype (Kodeliste). Værdier; coaxkabel; coaxkabel koaksialkabel kabel med en ledende, isoleret kerne omgivet af en rørformet leder af fx kobbertrådsnet Note: Anvendes typisk i antenneanlæg. Kilde: [DDO]. fiberkabel; fiberkabel lyslederkabel, optisk kabel samling af flere end et fiber eller fiberbundter samlet i en beskyttelseskappe, som beskytter fibrene mod mekanisk slid eller miljøpåvirkninger Note: Anvendes til opbygning af fibernetværk.. kobberkabel; kabel med leder af kobbertråd Note: Anvendes typisk i telefonnetværk. Kilde: [DDO].. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; fareklasseRestriktion. Udtryk:; Fareklassen må ikke være meget farlig..

Restriktion: Navn:; udvendigDiameterBetingelse. Udtryk:; Den udvendige diameter skal være angivet hvis etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeBetingelse. Udtryk:; Den vejledende dybde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99..

Restriktion: Navn:; vejledendeDybdeVoidrestriktion. Udtryk:; Den vejledende dybde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering; * de vertikale koordinater i geometrien er ukendt-værdien på -99..

# Pakke: Vand

Superpakke:

Datamodel: LER

## Vandkomponent

Diagram(mer):

Figur 40 - Kontekstdiagram Vandkomponent

Vandkomponent Foretrukken term:; vandkomponent. Definition:; komponent der har tilknytning til vandledninger. Anvendelsesnote:; geometrien vil typisk et punkt hvis typen er ventil, boring, magasin, tank, tapsted, tilslutningspunkt, og ellers vil den typisk være en multipolygon. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; anborsted. Foretrukken term:; anborsted. Definition:; relative sted på en ledning hvor en (stik-)ledning er tilsluttet. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Anborstedtype (Enumeration). Værdier; bund; nederste del af noget Kilde: baseret på [DDO]. side; del af noget der ikke naturligt eller normalt vender fremad, bagud, opad eller nedad Kilde: baseret på [DDO]. top; øverste del af noget Kilde: [DDO].. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; bundkote. Foretrukken term:; komponents bundkote. Accepterede termer:; komponents minimumkote. Definition:; koten af komponentens laveste punkt. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DirectPosition.

Attribut: Navn:; stutskote. Foretrukken term:; stutskote. Definition:; kote til centrum af evt. stuts på tapsted. Note:; Relevant for brandhaner o.lign.. Kilde:; [DANVA]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DirectPosition.

Attribut: Navn:; tapstedstype. Foretrukken term:; tapstedkode. Definition:; kategori af tapsted. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Tapstedstype (Enumeration). Værdier; brandhane; opstander tilsluttet vandledningsnet, som brandvæsenets materiel kan tilkobles Note: Er ofte, men ikke nødvendigvis, rød. Kilde: [DSD]. drikkepost; offentlig tilgængelig drikkevandshane Kilde: DANVA. fyldningsstation; tapsted som bruges til fyldning af tankvogne Note: Omfatter også salgsstander. Kilde: [DANVA]. prøvetagningshane; fast udtag til vandkvalitetsprøver Kilde: DANVA. skyllehane/hydrant; brandhane til særligt driftsformål Note: Har tidligere været en brandhane, men er pga. ændret brandhanestrategi blevet ”til overs” - overdrages derfor til Forsyningen, som bruger den til at skylle ledninger i forbindelse med ledningsarbejde. Kilde: DANVA. springvand; dekorativt anlæg med vand der sprøjter op i luften og lander i et bassin Kilde: [DDO]. spulehane; vandhane til spuling/renholdelse af f.eks. pladser hvor der sælges grøntsager Kilde: DANVA. toilet; rum eller mindre bygning udstyret med en eller flere kummer til opsamling og bortskaffelse af menneskers urin, afføring m.m. Anvendelsesnote: Et tapsted af typen toilet kan indeholde flere fysiske toiletter/håndvaske koblet til den samme stikledning. Kilde: baseret på [DDO]. vandingshane; tapsted til at fylde tanke m.m. Kilde: DANVA.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; topkote. Foretrukken term:; komponents topkote. Accepterede termer:; komponents maksimumkote. Definition:; koten af komponentens højeste punkt. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; DirectPosition.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Vandkomponenttype (Kodeliste). Værdier; bagstøbning; konstruktion der stabiliserer en ledning ved retningsskift Kilde: DANVA. bassin; konstruktion der tilbageholder vand med henblik på senere videreledning eller rensning Kilde: [DANVA]. beholderanlæg; konstruktion hvis primære funktion er at huse et reservoir Note: Et reservoir er f.eks. et vandtårn eller en anden form for reservoir. Kilde: [DANVA]. boring; boring af hul i jorden, hvis formål f.eks. kan være produktion (indvinding) undersøgelse eller afværge af forurening Kilde: [DANVA]. boringsanlæg; boringsanlæg råvandsstation konstruktion hvis primærfunktion er at være en boring Note: Kan være over- eller underjordisk og beskriver samlingen af komponenter i råvandsstationen. Kilde: [DANVA]. brøndkonstruktion; samlende konstruktion, hvor den primære funktion er en brønd / den er ikke en af de øvrige konstruktionstyper Note: Giver adgang til ledningsnetværket med målere og evt. andre bestykninger og komponenter herpå. Kilde: [DANVA]. bundplade; støbt plade hvorpå en konstruktion står Kilde: DANVA. bøjning; komponent til retningsændring på en ledning Kilde: DANVA. dækplade; plade der beskytter en ledning for last ovenfra Kilde: DANVA. forankring; konstruktion der holder et anlæg på plads Kilde: DANVA. HEB-profil; H-formet stålprofil Kilde: DANVA. kombikomponent; præfabrikeret komponent bestående af kombination af f.eks. ventiler og T-stykker, der installeres som én enhed Kilde: [DANVA]. krybbestøbning; støbt bund hvorpå en ledning er bygget Kilde: DANVA. magasin; konstruktion der kan tilbageholde vand Note: Knytter sig altid til et givent reservoir, hvilket betyder, at det er muligt at angive, hvor meget vand der kan tilbageholdes i magasinvolumenet inden det sendes videre i ledningsnettet. Har et variabelt volumen. Kilde: DANVA. omstøbning; konstruktion der har til formål at tætne eller styrke et anlæg Kilde: DANVA. opdriftsikring; ankre der sikrer en luftfyldt ledning mod at ”flyde op” Kilde: DANVA. pælefundering; pæle der sikrer ledning mod sætning Kilde: DANVA. pressevæg; konstruktion benyttes ved tunnelering eller gennempresning af store ledninger Kilde: DANVA. pumpestation; anlæg hvis primære funktion er at løfte eller trykke vandet videre i ledningssystemet Note: Består typisk af en til flere pumpesteder, samt magasin, pumpesump og nød-overløb. Kilde: [DANVA]. sekantpæle; pæl støbt ved at bore et hul og fylde det med beton Note: Benyttes ofte ved store byggegrubber. Kilde: DANVA. spunsvæg; væg af profiler Kilde: DANVA. tank; reservoir hvor opmagasineringsevnen er mindre væsentlig end funktionen Note: Ofte en (standard-)beholder. Har et fast volumen. Kilde: [DANVA]. tapsted; tapsted direkte fra forsyningens ledningsnet, som ikke er en almindelig forbrugsmåler Kilde: [DANVA]. tilslutningspunkt; ikke-brydende tilslutning af (stik-)ledning til en anden ledning Kilde: [DANVA]. tunnel; boret, gravet eller på anden måde tildannet passage der fører under eller gennem noget Kilde: [DDO]. vandværk; vandproduktionssted med behandlings- og leveringsanlæg Kilde: [DANVA]. ventil; ventiler med afspærringsformål o.lign., som ikke er retningsbestemte Kilde: [DANVA]. ventilbygværk; konstruktion, hvis primære formål er at huse ventiler Kilde: [DANVA].. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; anborstedTilladelse. Udtryk:; Anborstedet må kun være angivet hvis typen er tilslutningspunkt..

Restriktion: Navn:; stutskoteTilladelse. Udtryk:; Stutskoten må kun være angivet hvis typen er en af følgende: tapsted, ventil..

Restriktion: Navn:; tapstedstypeTilladelse. Udtryk:; Tapstedstypen må kun være angivet hvis typen er tapsted..

## Vandledning

Diagram(mer):

Figur 41 - Kontekstdiagram Vandledning

Vandledning Foretrukken term:; vandledning. Definition:; ledning der fører vand frem. Subtype af:; Rørledning. Type:; Featuretype.

Restriktion: Navn:; fareklasseRestriktion. Udtryk:; Fareklassen må ikke være meget farlig..

Restriktion: Navn:; geometriVertikaleKoordinaterRestriktion. Udtryk:; En vertikal koordinat i geometrien må ikke være ukendt-værdien på -99 hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

# Pakke: Andet

Superpakke:

Datamodel: LER

## AndenKomponent

Diagram(mer):

Figur 42 - Kontekstdiagram AndenKomponent

AndenKomponent Foretrukken term:; anden komponent. Definition:; komponent som hverken er en afløbskomponent, elkomponent, gaskomponent, føringsrør, oliekomponent, termisk komponent, telekommunikationskomponent eller vandkomponent. Subtype af:; Ledningskomponent. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; forsyningsart. Foretrukken term:; forsyningsart. Definition:; komponentens forsyningsart. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Forsyningsart (Kodeliste). Værdier; afløb; bortledning af vand opsamling og bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. el; elforsyning produktion og distribution af elektricitet. fjernvarme/fjernkøling; fjernvarme eller fjernkøling produktion og distribution af varme eller kulde. gas; gasforsyning indvinding og distribution af gas. olie; olieforsyning indvinding og distribution af olie Note: olie: tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand [DSD] Omfatter bl.a. mineralolie (også kaldt jordolie eller råolie) og vegetabilsk olie. Olie anvendes bl.a. som energikilde, til opvarmning, i kraftværker og som brændstof til biler, fly og skibe [baseret på DSD].. telekommunikation; transmission, emission eller modtagelse af tegn, signaler, skrift, billeder og lyd eller intelligens af enhver art vha. tråd, radio, optiske eller andre elektromagnetiske systemer Kilde: [IEV, ref 701-01-05]. vand; vandforsyning indvinding og distribution af vand Kilde: [DSD].. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Eksempel:; muffe, skab. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

Restriktion: Navn:; forsyningsartRestriktion. Udtryk:; Forsyningsarten må ikke være en af de prædefinerede værdier fra kodelisten Forsyningsart. Note: Hvis man har behov for at afgive oplysninger om en ledningskomponent som har en forsyningsart som er prædefineret i kodelisten Forsyningsart, så skal man i stedet for AndenKomponent bruge den subklasse af Ledningskomponent som hører til den forsyningsart. Fx Telekommunikationskomponent for forsyningsarten telekommunikation..

## AndenLedning

Diagram(mer):

Figur 43 - Kontekstdiagram AndenLedning

AndenLedning Foretrukken term:; ledning med anden kendt forsyningsart. Definition:; ledning som hverken er en afløbsledning, elledning, gasledning, føringsrør, olieledning, termisk ledning, telekommunikationsledning eller vandledning og som har en kendt forsyningsart. Anvendelsesnote:; Hvis ledningens forsyningsart ikke er kendt, så skal LedningUkendtForsyningsart anvendes og ikke AndenLedning.. Subtype af:; Ledning. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; forsyningsart. Foretrukken term:; forsyningsart. Definition:; ledningens forsyningsart. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Forsyningsart (Kodeliste). Værdier; afløb; bortledning af vand opsamling og bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. el; elforsyning produktion og distribution af elektricitet. fjernvarme/fjernkøling; fjernvarme eller fjernkøling produktion og distribution af varme eller kulde. gas; gasforsyning indvinding og distribution af gas. olie; olieforsyning indvinding og distribution af olie Note: olie: tyktflydende væske, der ikke er blandbar med vand [DSD] Omfatter bl.a. mineralolie (også kaldt jordolie eller råolie) og vegetabilsk olie. Olie anvendes bl.a. som energikilde, til opvarmning, i kraftværker og som brændstof til biler, fly og skibe [baseret på DSD].. telekommunikation; transmission, emission eller modtagelse af tegn, signaler, skrift, billeder og lyd eller intelligens af enhver art vha. tråd, radio, optiske eller andre elektromagnetiske systemer Kilde: [IEV, ref 701-01-05]. vand; vandforsyning indvinding og distribution af vand Kilde: [DSD].. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; tværsnitsform. Foretrukken term:; tværsnitsform af ledning. Definition:; form af ledningen når den imaginært er gennemskåret på tværs. Voidable:; ja. Multiplicitet:; 1. Type:; Tværsnitsformtype (Kodeliste). Værdier; brilleformet; (se billede på diagram) Anvendelsesnote: Bruges bl.a. i el-branchen. Kilde: LER-arbejdsgruppe for el. cirkulær; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. kvadratisk; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. rektangulær; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. sektorformet; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. spidsbundet; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. trapezformet; (se billede på diagram) Note: Kan være åbent eller lukket. Kilde: DANVA. trekantet; af form som en trekant Kilde: [DDO]. tunnelformet; (se billede på diagram) Kilde: DANVA. ægformet; ægformet oval (se billede på diagram) Kilde: DANVA. øjestensprofil; (se billede på diagram) Kilde: DANVA.. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; type. Foretrukken term:; type. Definition:; kategori. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.

Attribut: Navn:; udvendigBredde. Foretrukken term:; udvendig bredde. Definition:; (se billede på diagram). Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Attribut: Navn:; udvendigHøjde. Foretrukken term:; udvendig højde. Definition:; (se billede på diagram). Voidable:; ja. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Measure.

Restriktion: Navn:; forsyningsartRestriktion. Udtryk:; Forsyningsarten må ikke være en af de prædefinerede værdier fra kodelisten Forsyningsart. Note: Hvis man har behov for at afgive oplysninger om en ledning som har en forsyningsart som er prædefineret i kodelisten Forsyningsart, så skal man i stedet for AndenLedning bruge den subklasse af Ledning som hører til den forsyningsart. Fx Telekommunikationsledning for forsyningsarten telekommunikation..

Restriktion: Navn:; geometriVertikaleKoordinaterRestriktion. Udtryk:; En vertikal koordinat i geometrien må ikke være ukendt-værdien på -99 hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

Restriktion: Navn:; udvendigBreddeBetingelse. Udtryk:; Den udvendige bredde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * tværsnitsformen er ikke cirkulær. Den udvendige bredde må ikke være angivet hvis tværsnitsformen er cirkulær..

Restriktion: Navn:; udvendigBreddeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for den udvendige bredde skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; udvendigBreddeVoidrestriktion. Udtryk:; Den udvendige bredde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

Restriktion: Navn:; udvendigDiameterBetingelse. Udtryk:; Den udvendige diameter skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * tværsnitsformen er cirkulær. Den udvendige diameter må ikke være angivet hvis tværsnitsformen ikke er cirkulær..

Restriktion: Navn:; udvendigHøjdeBetingelse. Udtryk:; Den udvendige højde skal være angivet hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * tværsnitsformen er ikke cirkulær. Den udvendige højde må ikke være angivet hvis tværsnitsformen er cirkulær..

Restriktion: Navn:; udvendigHøjdeMåleenhedsrestriktion. Udtryk:; Måleenheden for den udvendige højde skal være millimeter. Millimeter skal angives med symbolet mm [UCUM]..

Restriktion: Navn:; udvendigHøjdeVoidrestriktion. Udtryk:; Den udvendige højde må ikke være void hvis alle følgende betingelser er sande: * etableringstidspunktet er efter skæringsdatoen; * ejerskabsforholdet er ejet af udleverende ledningsejer; * driftsstatussen er ikke under etablering..

# Datamodel: Dimensions

Note:

The terminology used in this application schema is taken from [ISO 129-1:2018].

References:

[GML SF] VAN DEN BRINK, Linda, PORTELE, Clemens and VRETANOS, Panagiotis A. (eds.). Geography Markup Language (GML) simple features profile (with Corrigendum) [online]. Version 2.0. Open Geospatial Consortium, 5 April 2012. OGC 10-100r3. Available from: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=42729

[ISO 129-1:2018] ISO/TC 10. ISO 129-1:2018: Technical product documentation (TPD) — Presentation of dimensions and tolerances — Part 1: General principles [online]. International Organization for Standardization, 2018. Available from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:129:-1:ed-2:v1:en

Version:

2.1.0

Diagram(mer):

Figur 44 - Pakkeafhængigheder Dimensions

## LinearDimension

Diagram(mer):

Figur 45 - Kontekstdiagram LinearDimension

Figur 46 - Illustrationsdiagram LinearDimension

LinearDimension Definition:; linear size of a feature of size or a linear distance between two features. Anvendelsesnote:; Er især tiltænkt målsætninger som ikke kan beregnes ud fra de medsendte geometrier.. Kilde:; [ISO 129-1:2018, 3.2.4]. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; dimensionLine. Definition:; straight or curved line with terminators at each end or origin and terminator at each end, indicating the size of a feature or the extent of a feature or between two features, or between a feature and an extension line, or between two extension lines. Kilde:; [ISO 129-1:2018, 3.1.2]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; GM_Curve.

Attribut: Navn:; dimensionalValue. Definition:; nominal numerical value expressed in a specific unit relevant to a linear or angular dimension. Anvendelsesnote:; Både værdien og enheden skal være til stede i data. I en visning kan man evt. vælge at udelade enheden.. Eksempel:; 7.4 m. Kilde:; [ISO 129-1:2018, 3.2.2]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; Measure.

Restriktion: Navn:; geometryDataTypeConstraint. Udtryk:; The dimension line shall use linear interpolation. Note: In a GML encoding, this means that these geometries, which are curves, must have a geometry type that is one of the following [GML SF]: * gml:LineString * gml:Curve consisting of segments having type gml:LineStringSegment.

# Datamodel: Annotations

Note:

This application schema is partly based on [OGC 14-002]. That report provides guidelines for dealing with geospatial annotations and proposes a generic data model.

This application schema describes a subset of features and properties described in that model.

References:

[GML SF] VAN DEN BRINK, Linda, PORTELE, Clemens and VRETANOS, Panagiotis A. (eds.). Geography Markup Language (GML) simple features profile (with Corrigendum) [online]. Version 2.0. Open Geospatial Consortium, 5 April 2012. OGC 10-100r3. Available from: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=42729

[ISO 128-22:1999] ISO/TC 10/SC 1. ISO 128-22:1999: Technical drawings — General principles of presentation — Part 22: Basic conventions and applications for leader lines and reference lines [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 1999. Available from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:128:-22:ed-1:v1:en

[ISO 5127:2017] ISO/TC 46. ISO 5127:2017: Information and documentation — Foundation and vocabulary [online]. International Standard. International Organization for Standardization, 2017. Available from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5127:ed-2:v1:en

[ISO 19101:2014] ISO/TC 211. ISO 19101:2014: Geographic information — Reference model — Part 1: Fundamentals [online]. International Organization for Standardization, 2012. Available from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19101:-1:ed-1:v1:en

[ISO 19117:2012] ISO/TC 211. ISO 19117:2012: Geographic information — Portrayal [online]. International Organization for Standardization, 2012. Available from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19117:ed-2:v1:en

[OGC 14-002] MASÓ, Joan and SINGH, Raj (eds.). OGC Testbed 10 Annotations Engineering Report [online]. Open Geospatial Consortium, 15 July 2014. OGC 14-002. Available from: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=58965

Version:

2.1.0

Diagram(mer):

Figur 47 - Pakkeafhængigheder Annotations

Figur 48 - Oversigtsdiagram Annotations

## Feature

Feature Definition:; abstraction of real world phenomena. Kilde:; [ISO 19101-1:2014, 4.1.11]. Type:; Featuretype. Abstrakt:; ja. Modelleringsnote:; The class "Feature" is modelled in this application schema, in order to be able to model an association from TextAnnotation to Feature, an association that shall be implemented by reference.. GML-note:; The class "Feature" shall not be be encoded in the GML application schema, as the value of the property annotatedFeature will be an instance of a feature type modelled in another apllication schema..

## LinearAnnotation

Diagram(mer):

Figur 49 - Kontekstdiagram LinearAnnotation

LinearAnnotation Definition:; linear marking on illustrative material for the purpose of clarification. Note:; [OGC 14-002] is mainly based on the use case of having to highlight some element in a georeferenced image or in a map. The "label" element will usually be a text or an image. But in other use cases, there is a need to have linear annotations. A second deviation of [OGC 14-002] is that, in the case that a linear annotation serves as a connector between a text annotation and a feature, it may be important to have a geometrically precise description of the connector (as opposed to have a client draw the connector based on the position of a label and another feature).. Kilde:; based on [ISO 19117:2012, 4.1]. Type:; Featuretype.

Attribut: Navn:; geometry. Definition:; location. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; GM_Curve.

Attribut: Navn:; type. Definition:; category. Note:; The arrow is on the last point of the geometry when type is one directional arrow.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; LinearAnnotationType (Enumeration). Værdier; line; primitive geometry consisting of straight lines without arrowheads. one directional arrow; primitive geometry consisting of straight lines with an arrowhead in one end point. two directional arrow; primitive geometry consisting of straight lines with an arrowhead in each end point..

Restriktion: Navn:; geometryDataTypeConstraint. Udtryk:; The geometry shall use linear interpolation. Note: In a GML encoding, this means that the geometry, which is a curve, must have a geometry type that is one of the following [GML SF]: * gml:LineString * gml:Curve consisting of segments having type gml:LineStringSegment.

## TextAnnotation

Diagram(mer):

Figur 50 - Kontekstdiagram TextAnnotation

TextAnnotation Definition:; textual marking on illustrative material for the purpose of clarification. Kilde:; based on [ISO 19117:2012, 4.1]. Type:; Featuretype.

Associationsrolle Navn:; annotatedFeature. Definition:; feature that is the target of the annotation. Anvendelsesnote:; Dette feature skal være et objekt som blev sendt med i et graveforespørgselssvar.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; Feature (Featuretype).

Associationsrolle Navn:; connector. Definition:; line feature which shows the connection between a feature and a text regarding that feature. Note:; In the technical product documentation domain, a connector would be the equivalent of a leader line or the aggregation of a leader line [ISO 128-22:1999, 3.1] and a reference line [ISO 128-22:1999, 3.2].. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 0..1. Type:; LinearAnnotation (Featuretype).

Attribut: Navn:; geometry. Definition:; location. Anvendelsesnote:; Teksten skal centreres i forhold til dette punkt.. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; GM_Point.

Attribut: Navn:; text. Definition:; data intended with language to convey a meaning and whose interpretation is essentially based upon the reader's knowledge of some natural language or artificial language. Kilde:; [ISO 5127:2017, 3.2.1.05]. Voidable:; nej. Multiplicitet:; 1. Type:; CharacterString. Maksimumlængde:; 50.